Приложение 1 к решению Думы Томского района от 25.03.2021 г. № 49

2

Разработчик 	 	ООО «Геомикс»

Заказчик			ООО «ПКБ ТДСК»

Директор 	 			Михайлов А.А.

Разработал 			Левченко И.И.

Разработал 			Марарескул А.И.

4

Состав проекта.

| № альбома | № раздела | Наименование раздела, подраздела |
| --- | --- | --- |
| Изменения генерального плана Муниципального образования «Зональненское сельское поселение» Томского района Томской области. Основная (утверждаемая) часть |  |  |
| Альбом 1 | Генеральный план Муниципального образования «Зональненское сельское поселение» Томского района Томской области |  |
|  | Раздел 1 | Положения о территориальном планировании |
|  | Раздел 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. |
|  | Раздел 3 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения (раздел не разработан ввиду отсутствия изменений границ населенных пунктов) |
| Градостроительное обоснование изменений генерального плана Муниципального образования «Зональненское сельское поселение» Томского района Томской области . Материалы по обоснованию |  |  |
| Альбом 2 | Градостроительное обоснование изменений генерального плана Муниципального образования «Зональненское сельское поселение» Томского района Томской области. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка |  |
| Альбом 3 | Градостроительное обоснование изменений генерального плана Муниципального образования «Зональненское сельское поселение» Томского района Томской области. Материалы по обоснованию. Графическая часть |  |

Состав документации по

планировке территории

Состав документации

5

Содержание Альбома 1. Раздел 1

| № | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав документации | 4 |
|  | Содержание Альбома 1. Раздел 1 | 5 |
|  | Соответствие проектных предложений действующим нормам и правилам | 6 |
| 1 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 7 |
| 2 | ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| 2.1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | 9 |
| 2.2 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 11 |
| 2.3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 13 |
| 2.4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 2.4.1 | Водоснабжение | 15 |
| 2.4.2 | Водоотведение | 16 |
| 2.4.3 | Электроснабжение | 16 |
| 2.4.4 | Теплоснабжение | 17 |
| 2.4.5 | Газоснабжение | 17 |
| 2.5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ | 18 |
| 2.6 | ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 19 |
| 3 | ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 21 |

6

Соответствие проектных предложений действующим нормам и правилам

Проектные предложения разработаны в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом МО «Зональненское сельское поселение» (Генеральный план, Правила землепользования и застройки), законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

- Закон Томской области от 22.12.2009 № 271-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Томской области»;

- Закон Томской области от 05.12.2016 № 150-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской области».

и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

7

1. ОБщие положения

- Правовой основой разработки Генерального плана МО «Зональненское сельское поселение» является Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ).

- Подготовка Генерального плана МО «Зональненское сельское поселение» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Томской области и Схеме территориального планирования Томского муниципального района.

- Расчетный срок генерального плана – 2035 год.

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

- Задача Генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Общие сведения о поселении: Генеральный план МО «Зональненское сельское поселение» реализуется в границах установленных Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района».

Расположено поселение в южной части Томского района, на правом берегу реки Томь.

В МО «Зональненское сельское поселение» входит 2 сельских населенных пункта: поселок Зональная Станция и деревня Позднеево.

Общая площадь поселения в административных границах – 2403,1 га, численность населения – 6,4 тыс. чел. на 01.01.2013 г.

- Социально-экономический потенциал территории: Основной ресурс перспективного развития МО «Зональненское сельское поселение»  выгодное экономико-географическое положение во внутренней зоне Томской агломерации, наличие свободных территорий для развития жилищного и промышленного строительства.

- Прогнозная численность населения: Активное жилищное строительство на территории поселения будет сопровождаться значительным миграционным притоком населения (в основном из г. Томска). Прогноз численности населения к 2035 году –  46,2 тыс. человек.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и городского округа Томск:

- Строительство юго-восточного участка автодорожного кольцевого обхода города Томска (скоростная автодорога регионального значения), протяженность в границах поселения – 3,5 км

- Строительство новой автодороги Томск – Тайга (скоростная автодорога регионального значения) протяженность в границах МО – 5 км

- Реконструкция автодороги местного значения муниципального района «Подъезд от автодороги Томск – Предтеченск к д. Позднеево», протяженность – 5 км, с устройством асфальтобетонного покрытия

8

- Строительство магистральной улицы общегородского значения от Академгородка г. Томска до кольцевой площади на автодороге «Томск – Межениновка», протяженность в границах МО – 2,5 км

- Строительство магистральной улицы общегородского значения от кольцевой площади на автодороге «Томск – Межениновка» до магистральной сети города Томска, протяженность в границах МО – 4 км.

- Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры регионального значения:

Строительство в северной части поселения (в планируемой на перспективу промышленно-коммунальной зоне) ПС 110/10 кВ с запиткой по двухцепной отпайке от двухцепной ВЛ 110 кВ, идущей на ПС 110/35/10 кВ «Научная» (ВЛ 110 кВ «Зональная – Октябрьская» с отпайками на ПС «Научная» (дисп. №№ С-80, С-81)), трансформаторы 2х25 МВА, 2хВЛ 110 кВ

- Предложения по установлению границ населенных пунктов:

Генеральным планом предлагается установить границы населенных пунктов поселения.

Земли в границах п. Зональная Станция составят 97,93 га, в границах д. Позднеево – 26,11 га. Общая площадь земель населенных пунктов в поселении составит 124,04 га., что соответствует 51,61% территории поселения.

Предлагаемые проектом границы населенных пунктов отображены на Карте границ населенных пунктов.

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

Организация централизованного сбора отходов от населения и вывоз их на полигон ТБО (МО «Воронинское сельское поселение»).

Очистка водоемов, благоустройство рекреационных зон, создание зеленых насаждений общего пользования, создание ветрозащитной полосы вдоль дороги на д. Позднеево.

# 9

# 2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

## 2.1 Жилищный фонд

Территория поселения в проекте генерального плана условно разделена на несколько жилых образований (ж/о):

- п. Зональная Станция в проектных границах включает:

- территорию существующей застройки поселка, в том числе микрорайон «Радужный» на востоке населенного пункта (условное название п. Зональная Станция (+ мкр «Радужный»);

- район новой многоэтажной жилой застройки, планируемый к освоению ОАО «Томская домостроительная компания»  (ж/о «ТДСК»);

- район новой многоэтажной жилой застройки, планируемый к освоению ОАО «Томская домостроительная компания»  (ж/о «Южные ворота 2»);

- район индивидуальной жилой застройки севернее (ж/о №1),

- район индивидуальной жилой застройки (ж/о №2),

- район индивидуальной жилой застройки (ж/о №3),

- район индивидуальной жилой застройки (ж/о «Ромашка»),

- район индивидуальной жилой застройки (ж/о «Красивый пруд»);

- д. Позднеево  в проектных границах включает существующую застройку.

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2035 году, тыс. кв. м) |  | Местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | п. Зональная Станция + мкр «Радужный» | 30,0 | жилая зона |
|  |  |  | Ж/о № 1 | 17,3 |  |
|  |  |  | Ж/о № 2 | 14,8 |  |
|  |  |  | Ж/о № 3 | 5,9 |  |
|  |  |  | Ж/о «Ромашка» | 51,4 |  |
|  |  |  | Ж/о «Красивый пруд» | 68,9 |  |

10

| 2 | Создание условий для жилищного строительства | многоквартирные жилые дома | п. Зональная Станция, район многоэтажной застройки ТДСК (ж/о «ТДСК») | 486,0 | жилая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Зональная Станция, район многоэтажной застройки ТДСК (ж/о «Южные ворота 2») | 617,5 |  |
|  | Итого новое строительство |  |  | 1291,8 |  |

## 11

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт (жилое образование) | функциональная зона |
| 1 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Спортивный комплекс с бассейном | 968 кв. м пола спортивного зала. 212,5 кв. м зеркала воды бассейна при общеобразовательной организации (школе) | п. Зональная Станция (ж/о «ТДСК») | Жилая зона |
|  |  |  | 540 кв. м пола спортивного зала. 275 кв. м зеркала воды бассейна | п. Зональная Станция + мкр «Радужный» (ж/о № 1) | Общественно-деловые зоны административного, общественно-делового, культурного и коммерческого назначения |
|  |  | Стадион | 15000 кв. м | Между ж/о № 1 и № 2 | Общественно-деловые зоны административного, общественно-делового, культурного и коммерческого назначения |
|  |  |  | 16000 кв. м при общеобразовательной организации (школе) | п. Зональная Станция (ж/о «ТДСК») | Жилая зона |
|  |  |  | 11000 кв. м при общеобразовательных организациях (школах) | п. Зональная Станция (ж/о «Южные ворота 2») | Жилая зона |
|  |  | Велодорожка | 3770 кв.м | п. Зональная Станция (ж/о «Южные ворота 2») | Жилая зона |
|  |  | Спортивный зал в многофункциональном здании | 2000 кв. м | п. Зональная Станция (ж/о «Южные ворота 2») | Жилая зона |

12

|  |  | Универсальная спортивная площадка | 200 кв. м | п. Зональная Станция + мкр «Радужный» | Общественно-деловые зоны административного, общественно-делового, культурного и коммерческого назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 кв. м | д. Позднеево |  |
| 2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Объект культуры клубного и досугового типа с библиотекой | 850 зрит. мест | п. Зональная Станция (ж/о «ТДСК») | Общественно-деловые зоны административного, общественно-делового, культурного и коммерческого назначения |
|  |  |  | 300 зрит. мест + 100 зрит. мест | п. Зональная Станция + мкр «Радужный» |  |

## 13

## 2.3 Транспортная инфраструктура

| № п/п | Назначение | Наименование объекта, мероприятие | Характеристика | Местоположение, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Новое строительство |  |  |
| 1 |  | Магистральные улицы и улицы местного значения в многоэтажной застройке. Поселковые дороги и главные улицы в усадебной застройке | Ширина в красных линиях – 25-30 м; ширина проезжей части не менее 7 м, асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части. | Новое строительство – 10,7 км; реконструкция – 12 км |
| 2 |  | Второстепенные улицы, дороги и проезды | Ширина в красных линиях в многоэтажной застройке – 25 м; в усадебной застройке – 18 м; ширина проезжей части – 6,0 м. Покрытие проезжих частей: усовершенствованного типа; переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное, обработанное вяжущими, грунтовое улучшенное (ПГС); тротуары, пешеходные дорожки, освещение. | По проектам планировки населенных пунктов и жилых образований |
|  |  | Благоустройство существующей улично-дорожной сети |  |  |
| 3 |  | Поселковые дороги и главные улицы населенных пунктов | Ширина проезжей части не менее 6 м, асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части | п. Зональная Станция – 27 км; д. Позднеево – 4 км |
| 4 |  | Второстепенные улицы и дороги | Ширина проезжей части 5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное, обработанное вяжущими, грунтовое улучшенное (ПГС); тротуары, пешеходные дорожки, освещение |  |

## 14

| № п/п | Назначение | Наименование объекта, мероприятие | Характеристика | Местоположение, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | Обеспечение пригородного автобусного сообщения | Строительство остановочных павильонов на конечных пунктах и вдоль трасс автобусных маршрутов | На существующих автодорогах: Томск – Предтеченск; Предтеченск – Позднеево; Томск – Мирный – Межениновка На новых автодорогах: Томск – Тайга На магистральных улицах поселения |
| 6 |  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей | Строительство объектов на 5-10 постов | В населенных пунктах и жилых образованиях |
| 7 |  | Придорожный автосервисный комплекс | Строительство АЗС, СТО, мотеля, кемпинга, предприятий бытового и торгового обслуживания | На новой автодороге на Тайгу в придорожной полосе в районе кольцевой площади |
| 8 |  | Автостанция | Вместимостью 50 пассажиров единовременно |  |

## 15

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

Организация водоснабжения населения в границах поселения

Мероприятия по источникам водоснабжения

- Оценка запасов, обустройство эксплуатируемых месторождений подземных вод.

- Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

- Бурение новых скважин на территории мкр «Технополигон».

- Бурение новой скважины в д. Позднеево.

- Водоснабжение мкр «Ромашка» предусмотреть от водозабора «Академический» (Мирненское сельское поселение)

- В целях обеспечения надежного водоснабжения поселения необходимо строительство магистрального водовода от водозабора города Томска.

Мероприятия по очистке и обеззараживанию исходной воды

- Реконструкция станции водоподготовки  в п. Зональная Станция.

- В д. Позднеево очистка воды предусматривается  индивидуальными фильтрами.

Транспортировка воды

- Строительство новых водопроводных сетей  в п. Зональная Станция.

- Реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены.

- Капитальный ремонт водонапорных башен в п. Зональная Станция.

- Строительство новых водопроводных сетей в д. Позднеево.

### 16

### 2.4.2 Водоотведение

### Организация водоотведения в границах поселения

- Отведение стоков хозяйственно-бытовой канализации предусматривается в канализационный коллектор г. Томска.

- Строительство новых сетей канализации в п. Зональная Станция и в д. Позднеево.

- Реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены.

- Организация сливного пункта в п. Зональная Станция.

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция (замена) трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | п. Зональная Станция |
| 2 | Реконструкция (замена) изношенных сетей 10/0,4 кВ | п. Зональная Станция |
| 3 | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10/0,4 кВ | п. Зональная Станция |
| 4 | Сооружение новых ТП 10/0,4 кВ | п. Зональная Станция, д. Позднеево |
| 5 | Строительство кабельных линий 10 кВ до новых ТП 10/0,4 кВ | п. Зональная Станция, д. Позднеево |

17

2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции | п. Зональная Станция |
| 2 | Развитие централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения за счет строительства новых распределительных сетей | п. Зональная Станция |
| 3 | Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования | п. Зональная Станция |
| 4 | Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий | п. Зональная Станция |
| 5 | Строительство блочно-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 25 мВ | п. Зональная Станция |
| 6 | Строительство модульных котельных (6 шт.) на газообразном топливе мощностью 20 мВ (каждая) | п. Зональная Станция (ж/о «Южные ворота 2») |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | Сооружение газораспределительных пунктов (ГРП) | п. Зональная Станция, д. Позднеево |
|  | Строительство распределительных газопроводов до ГРП | п. Зональная Станция, д. Позднеево |
|  | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда. | п. Зональная Станция, д. Позднеево |

## Примечание.

## Планируемые для размещения объекты местного значения поселения и мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения не учитывают нагрузки, необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства в границах проектируемых производственных зон и перспективных функциональных зон иного назначения.

## 18

## 2.5 Инженерная подготовка территории

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация водоотведения поверхностного стока, его очистка | водосточные коллекторы, всего (линейные объекты) | 38,7 км | - п. Зональная Станция - д. Позднеево | в красных линиях застройки |
|  |  | модульные очистные сооружения – 3 шт. | производительность 1-1,5 тыс. куб. м в сутки | - п. Зональная Станция - д. Позднеево | санитарно-защитная зона – 20 м |
|  |  | локальные очистные сооружения – 1 шт. | производительность 20 л/сек | п. Зональная Станция (ж/о «Южные ворота 2») | санитарно-защитная зона – 20 м |
| 2 | Обустройство рекреационных зон | благоустройство рекреационных зон: - обустройство зон отдыха, парковых зон; - расчистка прудов | 67,81 га | - п. Зональная Станция - д. Позднеево | - |

19

- 2.6. Зеленые насаждения общего пользования

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Площадь, га | Условия создания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В границах населенного пункта п. Зональная Станция |  |  |  |  |
| 1 | Рекреационная зона с водоемом | Северо-западнее мкр «Красивый пруд» | 33,81 | На базе существующих высокоствольных насаждений вдоль ручья и искусственного пруда. Зеленая зона включает участки различных типов природного ландшафта. Требуется расчистка и благоустройство пруда. |
| 2 | Сквер жилого микрорайона | ж/о «ТДСК» | 2,24 | На базе существующего насаждения с использованием условий рельефа |
| 3 | Зеленые зоны | жилые образования № 1, 2, 3 индивидуальной застройки | 20,5 | На базе существующих насаждений |
| 4 | Сквер | центральная часть (возле котельной) | 1,64 | На базе существующих насаждений |
| 5 | Сквер – аллея | мкр «Радужный» | 4,74 | Создание зеленых насаждений: посадка древесно-кустарниковых пород, устройство газонов |
| 6 | Сквер | мкр «Радужный» (у школы) | 3,00 | На базе существующих насаждений |
| 7 | Прочие озелененные территории |  | 19,79 | На базе существующих насаждений |
| 8 | Сквер жилого микрорайона | ж/о «Южные ворота 2» | 1,97 | На базе существующего насаждения с использованием условий рельефа |
| 9 | Пешеходный бульвар | ж/о «Южные ворота 2» | 3,22 | Создание зеленых насаждений: посадка древесно-кустарниковых пород, устройство газонов |
| 10 | Зеленые зоны | жилые образования ж/о «Южные ворота 2», санитарно-защитные зоны инженерных сооружений и коммуникаций | 12,27 | Создание зеленых насаждений: посадка древесно-кустарниковых пород, устройство газонов |
|  | Всего по п. Зональная Станция |  | 103,18 |  |

20

| В границах д. Позднеево |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования в рекреационной зоне с прудом | д. Позднеево | 17,87 | На базе существующих насаждений. Расчистка пруда |
| 2 | Прочие озелененные территории |  | 26,23 | На базе существующих насаждений |
|  | Всего по д. Позднеево |  | 45,1 |  |
|  | Итого по поселению |  | 148,28 |  |

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования – 32,1 кв. м на человека.

# 21

# 3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты: (нелинейные объекты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | местного значения муниципального района | местного значения поселения |
| - Жилые зоны: |  |  |
| - зона застройки индивидуальными жилыми домами (коттеджами) | 1-Дошкольное образовательное учреждение 2-Средняя общеобразовательная школа |  |
| - зона застройки малоэтажными жилыми домами (личное подсобное хозяйство) |  |  |
| - зона застройки жилыми домами смешанного типа | 1-Дошкольное образовательное учреждение 4-Фельдшерско-акушерский пункт | 7-Объект культурно-досугового назначения |
| - зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1-Дошкольное образовательное учреждение 2-Средняя общеобразовательная школа 10-Поликлиника 18-Станция скорой помощи 19-Многофункциональное здание (деловой центр, спортивный зал, объект питания) | 7-Объект культурно-досугового назначения 15-Объект торговли 16-Объект питания 17-Пожарное депо |
| - зона застройки многоэтажными жилыми домами перспективная | 1-Дошкольное образовательное учреждение 2-Средняя общеобразовательная школа 6-Плоскостное спортивное сооружение | 13-Спортивный комплекс с бассейном 14-Библиотека |
| - Общественно-деловые зоны: |  |  |
| - зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 3-Объект дополнительного образования 4-Фельдшерско-акушерский пункт 10-Поликлиника 11-Больница | 9-Плоскостное спортивное сооружение 15-Объект торговли |

22

| - зона размещения объектов образования | 1-Дошкольное образовательное учреждение 2-Средняя общеобразовательная школа 12-Начальная школа 3-Объект дополнительного образования 5-Спортивный зал 6-Плоскостное спортивное сооружение | 7-Объект культурно-досугового назначения 15-Объект торговли 16-Объект питания 9-Плоскостное спортивное сооружение 14-Библиотека 13-Спортивный комплекс с бассейном |
| --- | --- | --- |
| - Зона объектов производственного и коммунально-складского назначения |  |  |
| - Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 17-Пожарное депо |
| - Зона ведения садового и дачного хозяйства |  |  |
| - Рекреационная зона: |  |  |
| - зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) | 10-Поликлиника |  |
| - зона объектов отдыха, спорта, досуга и туризма |  | 8-Спортивный комплекс 9-Плоскостное спортивное сооружение |
| - Зона ритуальной деятельности |  |  |
| - Зона перспективного градостроительного развития |  |  |

Председатель Думы Томского района

Р.Р.Габдулганиев                                   _________________________

Глава Томского района

А.А. Терещенко                                     _________________________