МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020                                                                                                                  № 159

г. Томск

Об установлении Порядка ремонта и содержания  автомобильных дорог  местного значения вне границ населенных пунктов в границах Томского района

В соответствии  со статьями 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Томский район», принятого решением Думы Томского района от 29.09.2011 № 82,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Томского района согласно приложению   к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами (Я.М.Постернак) опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Томского района - начальника Управления территориального развития Администрации Томского района Д.К.Празукина.

Глава Томского района                                                                               А.А.Терещенко

И.В.Барсукова

40 00 63

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от 29.05.2020 № 159

Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Томского района

1. Настоящий Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Томского района (далее – Порядок) определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Томского района (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация проведения комплекса работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включает в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;

2) разработка проектов работ или сметной документации с описанием технических решений по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

3) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

4) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3.Организация проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Управлением  территориального развития Администрации Томского района (далее - управление), являющимся муниципальным  заказчиком этих работ.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.

5. При разработке проектов и сметных расчетов включаются работы:

1) влияющие на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) влияющие на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог управление организует разработку проектов или сметных расчетов на ремонт и содержание дорог.

В целях разработки проектов или сметных расчетов на ремонт и содержание дорог в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются специализированные организации.

7. Определение вида и состава работ по обеспечению необходимого транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной Приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

8. Ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляются за счет средств бюджета Томского района, в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период, а также иных источников, в соответствии с бюджетным законодательством.

9. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением подрядных организаций (далее – подрядчик) в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10. Оценка уровня содержания автомобильных дорог проводится в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», приказом Министерства транспорта Российской Федерации №163 от 08.06.2012 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» с целью:

1) получения информации о фактическом уровне содержания автомобильных дорог и использования данной информации для целей управления качеством содержания автомобильных дорог;

2) определения уровня содержания автомобильных дорог, на основании которого в соответствии с условиями контракта на содержание автомобильных дорог, заключенного между муниципальным заказчиком и подрядчиком, принимается решение о величине оплаты выполненных работ, применении или неприменении к подрядчику мер ответственности за несоблюдение условий контракта в части выполнения таких видов работ.

11. Оценка уровня содержания автомобильных дорог производится муниципальным заказчиком в присутствии подрядчика. К работе по оценке уровня содержания автомобильной дороги привлекаются представители сельских поселений Томского района (по согласованию).

12. Устанавливаются следующие уровни содержания автомобильных дорог:

1) допустимый - содержание автомобильной дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения. Допускается временное ограничение или прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания при неблагоприятных погодно-климатических условиях. Отсутствуют дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 15% километров автомобильной дороги, на которой зафиксирован допустимый уровень содержания;

2) недопустимый - содержание автомобильной дороги не обеспечивает допустимый уровень безопасности движения. Зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 15% километров автомобильной дороги, на которой зафиксирован недопустимый уровень содержания.

13. Муниципальный заказчик имеет право назначить оценку уровня содержания автомобильной дороги в любое время, но не реже одного раза в месяц на всем протяжении автомобильной дороги, о чем заблаговременно (не позднее чем за 24 часа) направляется уведомление подрядчику.

14. Муниципальный заказчик имеет право проводить выборочную проверку уровня содержания отдельных участков автомобильной дороги.

15. В зависимости от сезона года муниципальным заказчиком устанавливаются два последовательных периода содержания автомобильных дорог в Томской области: зимний с 01 ноября по 31 марта и весенне-летне-осенний с 01 апреля по 31 октября.

Сроки начала и окончания указанных периодов определены с учетом природно-климатических условий Томской области по ГСН 81-05-02-2007.

16. Минимальный участок автомобильной дороги, на котором проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог, равен 1 км.

В случае отсутствия на автомобильной дороге километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру транспортного средства.

В случае, если протяженность автомобильной дороги составляет нецелое количество километров, то последний нецелый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м.

Длина искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка уровня содержания автомобильных дорог в целом, определяется в зависимости от их протяженности.

17. Оценка уровня содержания автомобильных дорог не проводится на участках автомобильных дорог:

1) подвергшихся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации их последствий;

2) на которых в момент проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, в том числе при строительстве примыканий и пересечений с такими участками;

18. Уровень содержания автомобильных дорог определяется сопоставлением фактического уровня всех оцениваемых показателей содержания автомобильных дорог на каждом их участке с заданными в соответствии с условиями контракта на содержание автомобильных дорог.

Несоблюдение требуемого качества выполнения работ и уровня содержания автомобильной дороги влечет за собой изменения оплаты работ по содержанию автомобильной дороги.

19. В целях единого подхода к оценке уровня содержания автомобильных дорог в приложении № 1 к настоящему Порядку указаны виды дефектов содержания автомобильных дорог.

20. Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний и зимний периоды, указаны в приложениях № 2, 3, 4, 5 к настоящему Порядку.

21. Подрядчик представляет следующие документы, необходимые для проведения работ по оценке уровня содержания автомобильных дорог:

1) схемы ограждения мест производства дорожных работ;

2) сведения о дорожно-транспортных происшествиях с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге (далее - ДТП ДУ) за предшествующий отчетному период;

3) копии протоколов, составленных за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений за отчетный период;

4) исполнительную документацию.

22. Муниципальный заказчик до проведения оценки уровня содержания автомобильной дороги по документам, указанным в пункте 21 настоящего Порядка, выявляет участки автомобильной дороги, на которых за отчетный период были допущены случаи несвоевременного устранения дефектов содержания автомобильных дорог и за предшествующий отчетному период ДТП ДУ.

При определении оценки уровня содержания за отчетный период на предмет наличия ДТП ДУ муниципальный заказчик пользуется данными ГИБДД по зарегистрированным ДТП.

23. Сведения, указанные в пункте 22 настоящего Порядка, оформляются в виде справки, подписанной ответственным сотрудником ГИБДД Томского района и начальником дорожного участка подрядчика, осуществляющим содержание автомобильных дорог.

24. Сведения о ДТП ДУ при оценке содержания автомобильных дорог в отчетном периоде учитываются согласно сведениям за период, предшествующий отчетному периоду, вне зависимости от времени, когда произошло ДТП.

25. Уровень содержания участка автомобильной дороги определяется посредством визуального осмотра каждого конструктивного элемента и составляющих конструктивного элемента автомобильной дороги. При наличии разногласий при проведении оценки уровня содержания между муниципальным заказчиком и подрядчиком выполняют инструментальные измерения с фиксацией обнаруженных дефектов с целью определения величины отклонения от показателей настоящего Порядка.

26. Используемые измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории для проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог должны иметь свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестовано. Подрядчик, осуществляющий содержание автомобильных работ обязан иметь в наличии необходимый набор измерительного оборудования, для инструментальной оценки дефектов конструктивных элементов автомобильной дороги.

27. В процессе оценки заказчик на каждом километре автомобильной дороги фиксирует дефекты содержания по конструктивным элементам и их составляющим.

28. Данные о дефектах, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, сравниваются с показателями, указанными в приложениях № 2 и 3 к настоящему Порядку.

29. По результатам проведенной оценки уровня содержания муниципальным заказчиком в журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог на дорожном участке делаются соответствующие записи с указанием титула автомобильной дороги, участка на котором выявлен дефект, вид дефекта.

30. При приемке-сдаче работ по содержанию автомобильной дороги оформляется акт о приемке выполненных работ, расчет стоимости содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог.

Приложение №1

к Порядку  ремонта и содержания

автомобильных дорог местного значения

вне границ  населенных пунктов

в границах  Томского района

Виды дефектов содержания автомобильных дорог

|  | Код дефекта | Вид дефекта | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Земляное полотно, полоса отвода |  |  |
|  | 1.1 | Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части | Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с перепадом высотных отметок более 4 см) относительно прилегающей кромки проезжей части в местах их сопряжения |
|  | 1.2 | Отдельные повреждения (деформации и разрушения) | Наличие повреждений, разрушений |
|  | 1.3 | Необеспеченный водоотвод (застой воды) | Скопление воды в системе водоотвода, вызванное недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, водоотводных канав) или неудовлетворительной снегоуборкой |
|  | 1.4 | Повреждения откосов насыпей и выемок | Искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбугриваний |
|  | 1.5 | Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водоотводные канавы и др.) | Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Необеспеченный продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений |
|  | 1.6 | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах | Не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги |
|  | 1.7 | Мусор и посторонние предметы | Наличие грязи, мусора на конструктивных элементах автомобильной дороги и (или) в полосе отвода Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом организации дорожного движения и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий |
|  | 1.8 | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | Повреждение окраски и конструкции, ухудшение видимости элементов обозначения границ полосы отвода |
|  | 1.9 | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги | Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, остатков деревьев и т.п.), представляющих угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, за исключением чрезвычайных ситуаций |
|  | 2. Дорожная одежда |  |  |
|  | 2.1 | Деформации и разрушения | Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок) |
|  |  | Деформации и разрушения | Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала. Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок, гребенка) |
|  |  | Просадки | Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся сеткой трещин |
|  |  | Выбоины | Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв.см по площади) |
|  |  | Выкрашивание | Разрушение дорожного покрытия за счет потери зерен минерального материала (менее 3 см глубиной и 200 кв.см по площади) |
|  |  | Шелушение | Разрушение поверхности покрытия за счет отслаивания тонких пленок и чешуек материала, разрушаемого под действием воды и мороза |
|  |  | Проломы | Полное разрушение дорожной одежды на всю ее толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин |
|  |  | Сколы кромок | Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами |
|  | 2.2 | Необработанные места выпотевания вяжущего | Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью более 1 кв.м |
|  | 2.3 | Нарушение профиля, гребенка | Искажение профиля в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений |
|  | 2.4 | Трещины | Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии проезжей части с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора |
|  | 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии | Загрязнение, наличие посторонних включений, разрушение самих швов и покрытий около них, наличие и состояние деталей крепления и элементов швов |
|  | 2.6 | Колейность | Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора |
|  | 2.7 | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами | Нарушение целостности дорожной одежды до 50 кв.м, с выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием покрытия |
|  | 2.8 | Полосы загрязнения у кромок покрытия | Наличие загрязнения покрытия из пыли, грязи и мусора у кромок |
|  | 2.9 | Посторонние предметы на проезжей части | Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий |
|  | 3. Искусственные дорожные сооружения |  |  |
|  | 3.1. Мостовые сооружения |  |  |
|  | Мостовое полотно |  |  |
|  | 3.1.1 | Загрязнение мостового полотна | Загрязнения покрытия мостовых сооружений вдоль тротуаров и ограждений |
|  | 3.1.2 | Застой воды на проезжей части и тротуарах | Покрытие проезжей части и тротуаров не имеет уклонов к водоотводным устройствам, вода не сбрасывается водоотводными устройствами за пределы сооружения |
|  | 3.1.3 | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах | Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, сквозные локальные проломы (разрушения) тротуарных плит |
|  | 3.1.4 | Засорение водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках | Разрушение конструкции и засорение, наличие мусора, снега и льда на водоотводных лотках перед мостом, под деформационными швами и водоотводными трубками |
|  | Ограждения проезжей части |  |  |
|  | 3.1.5 | Повреждения отдельных секций металлического барьерного ограждения | Высота ограждений не соответствует нормам, стойки и компенсаторы деформированы, отсутствуют световозвращающие элементы (катафоты), болтовые соединения барьерного ограждения отсутствуют, незакреплены |
|  | Перильные ограждения тротуаров |  |  |
|  | 3.1.6 | Повреждения отдельных секций перил | Механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окраски поручня или решетки в отдельных секциях мостовых и перильных ограждений. Перильные ограждения 1,10 м, плоскость перильного ограждения невертикальна |
|  | Деформационные швы |  |  |
|  | 3.1.7 | Трещины в покрытии над деформационными швами, протечки в деформационных швах | Нарушение герметичности деформационных швов под воздействием динамических нагрузок от транспортных средств. Засорение пазов для перемещения листов в деформационных швах перекрытого типа. Засорение резинового заполнителя, а также его разрывы и иные повреждения. Засорение зазора и отсутствие резинобитумной мастики в швах мастичного типа |
|  | Пролетные строения |  |  |
|  | 3.1.8 | Износ досок верхнего настила деревянных конструкций | Нарушение целостности верхнего настила покрытия с потерей материала |
|  | 3.1.9 | Загрязнение насадок опор, опорных частей, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним | Загрязнение, растительность, мох, снежно-ледяная масса в местах установки опорных узлов между пролетными строениями, опорами и насадками опор, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и на подходах к ним |
|  | 3.1.10 | Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях, конусах, под тротуарными блоками, загрязнение подмостовой зоны | Наличие мусора, загрязнений, мха, древесно-кустарниковой растительности, лишний грунт и трава на конусах, посторонние предметы в подмостовой зоне |
|  | 3.1.11 | Дефекты болтов и заклепок | Отсутствие или потеря крепежной способности (ржавые, незатянутые и т.п.) болтовых и заклепочных соединений |
|  | Опоры и опорные части |  |  |
|  | 3.1.12 | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов | Недостаточное натяжение ванта, дефекты пилонов (ржавление свыше 25%) |
|  | Подмостовая зона |  |  |
|  | 3.1.13 | Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи | Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпи, лишний грунт не спланирован |
|  | 3.1.14 | Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции | Одиночные сколы бетона без обнажения арматуры, одиночные трещины и швы раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона с обнажением арматуры, сколы и иные повреждения защитного слоя бетона, одиночные подтеки на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в металлических конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без коррозии металла), ненадлежащее состояние соединения стальных балок с железобетонными плитами и фермами |
|  | Указаны вид и описание дефектов, встречающихся на других искусственных сооружениях (тоннели, пешеходные переходы, подпорные стенки). |  |  |
|  | 3.2. Водопропускные трубы |  |  |
|  | 3.2.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи | Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов водопропускных труб |
|  | 3.2.2 | Заиливание водопропускных труб | Отложение илистых частиц в сечении и у оголовков труб |
|  | 3.2.3 | Повреждения оголовков водопропускных труб | Нарушение целостности и выкрашивание материала оголовков водопропускных труб. Смещение оголовков и открылков от проектного положения |
|  | 3.2.4 | Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и материала укрепления русел водотоков |
|  | 3.2.5 | Смещение секций трубы в плане и в профиле | Нарушение целостности и геометрии в плане и профиле. Просадки, размывы, промоины в основании тела трубы |
|  | 3.2.6 | Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб | Нарушение герметичности стыков между звеньями |
|  | 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |
|  | 3.3.1 | Локальные повреждения обделки тоннеля | Дефекты гидроизоляции, наличие сколов, трещин, выщелачивания, вымывания породы и раствора, образование наледей на стенах и сводах тоннелей |
|  | 3.3.2 | Оползание грунта над порталами тоннеля | Нарушение системы водоотвода, целостности укрепительных сооружений, отсутствие либо неработоспособное состояние противоэрозионного озеленения |
|  | 3.3.3 | Дефекты надземных (подземных) пешеходных переходов | Загрязнения и повреждения кровли и стен крытых надземных (подземных) пешеходных переходов |
|  | 3.4. Подпорные стенки |  |  |
|  | 3.4.1 | Повреждение конструкции подпорных стенок | Наличие разрушений кладки, повреждение штукатурки и окраски, трещины, нарушение целостности обвязки, герметичности деформационных швов подпорных стенок, отклонение от проектных отметок в вертикальной плоскости, засорение (разрушение) дренажных окон, трубок и пр. |
|  | 3.4.2 | Подмывы и размывы | Не обеспечен водоотвод, водоотводные лотки загрязнены, наличие деревьев и кустарниковой растительности |
|  | 3.5. Очистные сооружения |  |  |
|  | 3.5.1 | Мусор и посторонние предметы | Наличие мусора и посторонних предметов, находящихся в санитарной зоне очистных сооружений, водоподводящих и водоотводящих канавах (трубах), на приемных решетках, акватории буферной копани гидроботанических площадок и других конструктивных элементах очистного сооружения |
|  | 3.5.2 | Нарушение системы водоочистки | Отсутствие или несвоевременная замена (предусмотренная технической и нормативной документацией) фильтрующих элементов и их наполнителей. Наличие протечек и наличие негерметичных стыков в конструкции очистных сооружений, наличие масляных и нефтяных пятен на поверхности воды на выходе очистных сооружений |
|  | 3.5.3 | Иловые отложения | Скопление иловых отложений в канавах, прудах, отстойниках очистных сооружений |
|  | 3.5.4 | Растительность | Наличие не скошенной растительности в канавах, на санитарной территории, прудах и отстойниках очистных сооружений (кроме предусмотренной технической документацией) |
|  | 3.5.5 | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений | Отсутствие, деформация, разрушения и повреждения конструктивных элементов очистных сооружений (люков очистных сооружений, ограждений санитарной территории, откосов прудов и отстойников, электрооборудования и др.) |
|  | 3.6. Прочее |  |  |
|  | 3.6.1 | Дефекты судовой сигнализации | Неисправность осветительных приборов судовой сигнализации, повреждения линз, отражателей и креплений, ненормативные размеры, недостаточная видимость сигналов светофоров судовой сигнализации |
|  | 3.6.2 | Дефекты паромных переправ | Наличие неисправностей двигателей, систем буксировки и других устройств паромных переправ, несоответствие нормативным требованиям зоны сопряжения причалов и автомобильных дорог, нарушение целостности конструкции и удерживающей способности ограждений на пароме и др. |
|  | 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |
|  | 4.1 | Дефекты установки технических средств организации дорожного движения | Технические средства организации дорожного движения, применяемые с отступлением от нормативных требований, или отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения |
|  | 4.1.1 | Дефекты дорожных знаков (в т.ч. табло с изменяющейся информацией), направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.), противоослепляющих экранов, светофоров дорожных | Несоответствие их установки по высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям видимости, колориметрическим и фотометрическим характеристикам и др. |
|  | 4.2 | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки | Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки с отступлением от утвержденного проекта организации дорожного движения. Несоответствие линий по длине, ширине, толщине, коэффициенту сцепления, условиям видимости, светотехническим параметрам и др. |
|  | 4.3 | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие восприятие | Наличие повреждений (деформаций) знаков и элементов их крепления с нарушением символики, яркости элементов изображения, потеря световозвращающей способности и нормативной видимости |
|  | 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов | Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые механические повреждения, влияющие на безопасность движения |
|  | 4.5 | Дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) | Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного движения. Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и несвоевременной снегоочистки |
|  | 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) | Отсутствие, деформация отдельных секций, стоек, болтов и др., дефекты крепления. Трещины и сколы на железобетонных конструкциях. Отсутствие антикоррозионного покрытия, наличие коррозии на поверхности |
|  | 4.7 | Дефекты дорожных светофоров | Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и более), а также символов, наносимых на рассеиватели (от 50 м и более). Применение нестандартных элементов, снижающих эксплуатационные показатели |
|  | 4.8 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек |
|  | 4.9 | Дефекты дорожных зеркал | Наличие трещин и сколов, неправильный угол обзора, затрудняющий видимость |
|  | 4.10 | Видимые повреждения бордюров | Наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, занижений (высотой менее 15 см от уровня проезжей части до верхней плоскости), отсутствие линий вертикальной разметки |
|  | 4.11 | Дефекты стоек дорожных знаков (П-, Г-, и Т-образные опоры) | Отклонение от вертикальной оси более чем на 5 градусов, наличие повреждений и открытой коррозии |
|  | 4.12 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки и кратковременной стоянки транспортных средств | Наличие повреждений конструкции павильона, урн, скамеек, информационных табличек и т.д. Деформации и разрушения покрытия посадочных площадок, площадок отдыха и мест стоянок автомобилей, наличие на них посторонних предметов, грязи, мусора, а также зимней скользкости, не обработанной противогололедными материалами, отсутствие мусоросборников |
|  | 4.13 | Дефекты линий наружного электроосвещения | Отказы в работе наружных осветительных установок, неисправные лампы, светильники, обрыв проводов, кабелей, поломка трансформаторов и других элементов электроосвещения, недостаточная освещенность конструктивных элементов автомобильной дороги, отклонение от вертикального состояния (более чем на 5 градусов), потеря несущей способности опор наружного электроосвещения, шелушение поверхности опор и др. |
|  | 5. Зимнее содержание |  |  |
|  | 5.1 | Зимняя скользкость | Образование снежного наката, слоя стекловидного льда или гололеда, значительно снижающих сцепные свойства покрытий |
|  | 5.2 | Рыхлый снег | Неуплотненный слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей |
|  | 5.3 | Стекловидный лед | Лед на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более |
|  | 5.4 | Гололед | Гладкая пленка льда толщиной от 1 до 10 мм, вызванная замерзанием жидких осадков (дождя, тумана и талой воды) на поверхности покрытия |
|  | 5.5 | Снежный накат | Слой снега, уплотненный колесами проходящих транспортных средств |
|  | 5.6 | Талый снег | Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движением транспортных средств |
|  | 5.7 | Снежный вал | Накопление снега в виде продольного вала высотой не более 0,5 м, образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия |
|  | 5.8 | Лавинные отложения | Результат лавинных процессов, связанных с образованием снежных завалов |
|  | 5.9 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы | Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка |
|  | 5.10 | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов | Наличие на крышах (козырьках) снежно-ледяных отложений, безопасный проезд транспортных средств не обеспечен |
|  | 5.11 | Необеспеченность работоспособной снегозащитой | Отсутствие (недостаточное количество) снегозащитных устройств (насаждений) на снегозаносимых участках автомобильной дороги, приводящее к образованию снежных заносов |
|  | 5.12 | Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах | Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах с нормативного расстояния видимости |

Приложение №2

к Порядку  ремонта и содержания

автомобильных дорог местного значения

вне границ  населенных пунктов

в границах  Томского района

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог

в весенне-летне-осенний период

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания дорог | Категория автомобильной дороги | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Земляное полотно, полоса отвода |  |  |  |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.2 | Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади неукрепленных обочин, не более, кв. м. (в скобках: глубина повреждения, не более, см) Срок ликвидации повреждения не более: для IА, IБ - 5 суток; для IВ, II - 6 суток; для III, IV - 7 суток | IА | Не допускается |
|  |  | IБ, IВ | 5,0 (5) |
|  |  | II | 7,0 (7) |
|  |  | III | 15,0 (10) |
|  |  | IV | 15,0 (10) |
|  |  | V | - |
| 1.3 | Застой воды на обочине. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ - 3 суток; для IВ, II - 4 суток; для III, IV - 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.4 | Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных и краевых полос, на 1000 кв. м общей площади, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации повреждения не более 14 суток. (в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность, которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий) | IА | 0,3 (1,0) |
|  |  | IБ, IВ | 0,3(1,5) |
|  |  | II | 1,5 (3,5) |
|  |  | III | 2,5 (7,0) |
|  |  | IV, V | - |
| 1.5 | Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода «весенней распутицы»). Срок ликвидации повреждений, не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 1.6 | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах. Срок ликвидации таких съездов устанавливается Заказчиком | Для всех категорий | Не допускаются |
| 1.7 | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, встречающиеся чаще, чем через м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | IА IБ, IВ, II, III, IV, V | 100 |
| 1.8 | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода. Срок ликвидации дефектов для всех категорий не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.9 | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ - 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.10 | Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений не более, ‰. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ - 10 суток; для IВ, II - 12 суток; для III, IV, V - 14 суток | IА, IБ, IВ | 10 |
|  |  | II | 15 |
|  |  | III | 20 |
|  |  | IV, V | 30 |
| 1.11 | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода: приближающегося поезда (на железнодорожных переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса), в зоне треугольника видимости на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне (менее: 600 м для IБ, IВ; 300 м для II; 250 м для III, IV, V категорий автомобильных дорог). Срок ликвидации дефекта не более 2 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.12 | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 25 см. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | Для всех категорий | Не допускается (кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края) |
| 2. Дорожная одежда |  |  |  |
| 2.1 | Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. (в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий). Срок устранения деформаций и разрушений с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | IА | 0,3 (1,0) |
|  |  | IБ, IВ | 0,3 (1,5) |
|  |  | II | 1,5 (3,5) |
|  |  | III | 2,5 (7,0) |
|  |  | IV | 7,0 (15,0) |
|  |  | V | 15,0 (30,0) |
| 2.2 | Необработанные участки выпотевания вяжущего, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием вяжущего, с момента обнаружения не более 4 суток | IА | Не допускаются |
|  |  | IБ | 7,0 |
|  |  | IВ | 10,0 |
|  |  | II | 15,0 |
|  |  | III | 20,0 |
|  |  | IV, V | - |
| 2.3 | Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения не более: для IV - 10 суток; для V - 14 суток | IА, IБ IВ, II, III | - |
|  |  | IV | 100 |
|  |  | V | 150 |
| 2.4 | Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 кв.м, не более, м. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | IА, IБ | 30 |
|  |  | IВ, II III | 40 |
|  |  | IV, V | - |
| 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | IА, IБ IВ, II III | Не допускаются |
|  |  | IV, V | - |
| 2.6 | Колейность глубиной до 30 мм, на 1000 кв.м покрытия, не более, в погонных метрах. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток | IА | Не допускаются |
|  |  | IБ, IВ | 20 |
|  |  | II, III, IV | 30 |
|  |  | V | - |
| 2.7 | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв.м. покрытия, не более, кв.м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. (в скобках: требования для весеннего периода). Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток | IА, IБ, IВ | 3(6) |
|  |  | II, III | 5(10) |
|  |  | IV | 7(14) |
|  |  | V | - |
| 2.8 | Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м. Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см. Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток | IА, IБ | 50 |
|  |  | IВ | 200 |
|  |  | II | 300 |
|  |  | III | 500 |
|  |  | IV, V | - |
| 2.9 | Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 часа. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения | Для всех категорий | Не допускаются |
| 2.10 | Застой воды на проезжей части. Срок ликвидации дефекта для всех категорий не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3. Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |
| 3.1. Мостовые сооружения |  |  |  |
| Мостовое полотно |  |  |  |
| 3.1.1 | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений, % от протяженности. Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см: в населенных пунктах – 0,5; остальных – 1,0. Срок ликвидации не более 3 суток | IА, IБ IВ, II III | 7 |
|  |  | IV, V | 20 |
| 3.1.2 | Застой воды на проезжей части и тротуарах. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.3 | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 10 суток | IА | 0,7 |
|  |  | IБ, IВ | 1,0 |
|  |  | II | 1,5 |
|  |  | III | 2,0 |
|  |  | IV | 3,0 |
|  |  | V | 6,0 |
| 3.1.4 | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества. Срок устранения не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | 20 |
| Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |  |  |  |
| 3.1.5 | Высота ограждений не соответствует нормам | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.6 | Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы. Срок устранения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.7 | Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности. Срок ликвидации не более 5 суток | IА, IБ, IВ, II, III | 5 |
|  |  | IV, V | 15 |
| 3.1.8 | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях. Срок устранения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| Перильные ограждения тротуаров |  |  |  |
| 3.1.9 | Высота перил менее 110 см | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.10 | Загрязненные перила | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.11 | Перила не окрашены. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.12 | Плоскость перильного ограждения не вертикальна. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.13 | Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение. Срок устранения не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| Деформационные швы |  |  |  |
| 3.1.14 | Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток | IА, IБ | 2 |
|  |  | IВ | 5 |
|  |  | II | 10 |
|  |  | III | 20 |
|  |  | IV, V | 30 |
| 3.1.15 | Протечки в деформационных швах в тротуарах | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.16 | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток | IА, IБ | 2 |
|  |  | IВ | 5 |
|  |  | II | 10 |
|  |  | III | 20 |
|  |  | IV, V | 30 |
| Пролетные строения |  |  |  |
| 3.1.17 | Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более % от общего количества. Срок ликвидации повреждения: досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 суток;бордюрного бруса и тротуаров – 3 суток | IА, IБ, II, III | - |
|  |  | IV, V | 20 |
| 3.1.18 | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | 10 |
| 3.1.19 | Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.20 | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие). Срок устранения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.21 | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов. Срок восстановления разметки в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.22 | Не затянутые болты, дефекты заклепок. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.23 | Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.24 | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), не более % от общего количества. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | IА | Не допускается |
|  |  | IБ, IВ | 10 |
|  |  | II, III | 15 |
|  |  | IV, V | 20 |
| Опоры и опорные части |  |  |  |
| 3.1.25 | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.26 | Застой воды на насадках опор. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.27 | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.28 | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.29 | Металлические элементы опорных частей не окрашены, не более % от общего количества. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | IА | Не допускается |
|  |  | IБ, IВ | 10 |
|  |  | II, III | 15 |
|  |  | IV, V | 20 |
| 3.1.30 | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы. Срок устранения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.31 | Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующими составами, не более кв. м на 100 кв. м. Срок восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | IА, IБ | 1,0 |
|  |  | IВ | 1,5 |
|  |  | II | 2,0 |
|  |  | III | 2,5 |
|  |  | IV, V | 3,0 |
| Подмостовая зона |  |  |  |
| 3.1.32 | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, в % от общей площади конусов. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | 20 |
| 3.1.33 | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав (по необходимости, определяется заказчиком). Срок ликвидации не более 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.34 | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками. Срок ликвидации не более 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.35 | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен). Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.36 | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.37 | Высота травы более 30 см. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| Подходы и регуляционные сооружения |  |  |  |
| 3.1.38 | Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.39 | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи. Застой воды в гасителе. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.40 | Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.41 | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 кв. м. не более кв. м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА,IБ | 1,0 |
|  |  | IВ | 1,5 |
|  |  | II | 2,0 |
|  |  | III | 2,5 |
|  |  | IV,V | 3,0 |
| Лестничные сходы |  |  |  |
| 3.1.42 | Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.43 | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.44 | Обочины и ограждения на подходах в пределах шестиметровой зоны не очищены от грязи, мусора. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.45 | Высота травы более 30 см | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.46 | Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 6 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.2. Водопропускные трубы |  |  |  |
| 3.2.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, кв. м. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА | Не допускаются |
|  |  | IБ | 0,5 |
|  |  | IВ | 0,8 |
|  |  | II | 1,2 |
|  |  | III, IV | 1,5 |
|  |  | V | - |
| 3.2.2 | Заиливание водопропускных труб, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы в летне-осенний период. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА, IБ IВ, II | Не допускается |
|  |  | III | 1/20 |
|  |  | IV | 1/12 |
|  |  | V | 1/10 |
| 3.2.3 | Повреждения оголовков трубы, не более, кв. м. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IА | Не допускаются |
|  |  | IБ | 0,3 |
|  |  | IВ | 0,5 |
|  |  | II | 0,8 |
|  |  | III, IV | 1,2 |
|  |  | V | - |
| 3.2.4 | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.2.5 | Смещение секций трубы в плане и в сечении. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 10 суток; для II, III –12 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.2.6 | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 10 суток; для II, III –12 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.2.7 | Застой воды у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ- 7 суток; для II, III –10 суток; для IV, V –14 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.2.8 | Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |  |
| 3.3.1 | Локальные повреждения обделки тоннеля, не более, % от общей площади. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА, IБ | 3 |
|  |  | IВ | 5 |
|  |  | II | 10 |
|  |  | III | 15 |
|  |  | IV, V | 20 |
| 3.3.2 | Оползание грунта над порталами тоннеля. Срок ликвидации оползания грунта не более 1 суток с момента обнаружения для всех категорий автомобильных дорог | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.3.3 | Локальные повреждения лестничных сходов. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 12 часов; для II, III, IV, V – 1 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.5 | Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.6 | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 2 суток; для II, III – 3 суток; для IV, V – 4 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.7 | Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных переходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.4. Подпорные стенки |  |  |  |
| 3.4.1 | Видимые повреждения конструкции подпорных стенок. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.4.2 | Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок, % от площади. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 10 суток; для II, III – 14 суток; для IV, V – 20 суток | IА | Не допускается |
|  |  | IБ | 5 |
|  |  | IВ | 10 |
|  |  | II | 15 |
|  |  | III,IV, V | 20 |
| 3.4.3 | Подмывы и размывы у подпорных стен. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.5. Очистные сооружения |  |  |  |
| 3.5.1 | Мусор и посторонние предметы. Срок ликвидации 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.5.2 | Нарушение системы водоочистки. Срок ликвидации не более 2 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.5.3 | Иловые отложения. Срок ликвидации не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.5.4 | Растительность. Срок ликвидации не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.5.5 | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений. Срок ликвидации не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6. Прочее |  |  |  |
| 3.6.1* | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6.2* | Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6.3* | Неисправность судовой сигнализации. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6.4* | Ненадлежащее состояние паромных переправ. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |  |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.2 | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части. Срок устранения нарушений производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Срок устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков приоритета - в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; дляII,III – 4 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), влияющие на безопасность движения. Срок устранения повреждения в течение 5 суток после обнаружения повреждения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.7 | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения не более, м. Срок ликвидации при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже + 5 °С): для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | IА | Не допускается |
|  |  | IБ | 5 |
|  |  | IВ | 10 |
|  |  | II | 15 |
|  |  | III, IV, V | 20 |
| 4.8 | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных (на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества. Срок установки или замены не более: для IА, IБ – 1 суток; для IВ, II – 2 суток; для III, IV, V – 3 суток | IА | 5 |
|  |  | IБ, IВ, II, III, IV, V | 10 |
| 4.9 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.10 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для дорожек, проложенных вдоль IА, IБ, IВ – 5 суток; для дорожек, проложенных вдоль II – 7 суток; для дорожек, проложенных вдоль III – 10 суток | Для всех категорий | 2,0 |
| 4.11 | Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.12 | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.13 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.14 | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, не более % от площади открытой поверхности, при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см. Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок ликвидации не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | 20 |
| 4.15 | Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г, Т-образные опоры). Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.16 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – `14 суток; для V – 20 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 4.17 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества. (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения | Для всех категорий | Не допускаются |
| 4.18 | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках, состоящих на балансе у заказчика, не более, штук на 1 км автомобильной дороги. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА, IБ | 3 |
|  |  | IВ | 5 |
|  |  | II | 10 |
|  |  | III | 15 |
|  |  | IV, V | 30 |
| 4.19 | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |

Примечание: 1. Нормативные сроки устранения дефектов предназначены для текущего контроля выполнения работ по содержанию дорог и оценки нарушения сроков устранения дефектов, в промежуточный период между приемками работ.

Примечания:

Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги.

Приложение №3

к Порядку  ремонта и содержания

автомобильных дорог местного значения

вне границ  населенных пунктов

в границах  Томского района

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог

в зимний период

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания | Категория автомобильной дороги | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Земляное полотно, полоса отвода |  |  |  |
| 1.1 | Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.2 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см. Ширина очистки обочин IА, IБ, IВ – 100 %, для остальных – 50 %. Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч | IА, IБ | 1,0 (2,0)см 4 ч |
|  |  | IВ, II | 1,0 (2,0) см 5 ч |
|  |  | III | 3,0 (6,0) см 7 ч |
|  |  | IV V | - 15 ч |
| 1.3 | Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.4 | Снежные валы высотой более 0,5 м: на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; - на тротуарах. Срок ликвидации не более – 1 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 1.5 | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром. Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 2. Дорожная одежда |  |  |  |
| 2.1 | Разрушение проезжей части на 1000 кв.м ее площади не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации разрушений, не более: для IА, IБ, IВ, II – 5 суток; для III – 7 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | IА, IБ | 1,0 |
|  |  | IВ | 1,5 |
|  |  | II | 3,5 |
|  |  | III | 7,0 |
|  |  | IV | 15,0 |
|  |  | V | 30,0 |
| 2.2 | Срок снегоочистки проезжей части не более, ч | IА, IБ | 4 ч |
|  |  | IВ, II | 5 ч |
|  |  | III | 6 ч |
|  |  | IV, V | 6 ч |
| 2.3 | Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не более, см. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимого слоя уплотненного снега. Примечание: при превышении допустимого слоя уплотненного снега на проезжей части срок ликвидации дефекта не более 6 ч | IА, IБ, IВ, II, III | Не допускается |
|  |  | IV | Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом – 4) |
|  |  | V | Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом – 6) |
| 2.4 | Зимняя скользкость на проезжей части. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 4 ч; для II, III – 5 ч; для IV, V – 6 ч | Для всех категорий | Не допускается |
| 2.5 | Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. | Для всех категорий | Не допускается |
| 2.6 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада, толщиной не более, см. Нормативная ширина очистки – 100% | IА, IБ, IВ, II, III IV V | 1 (2) 2 (4) - |
| 3. Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |
| 3.1. Мостовые сооружения |  |  |  |
| 3.1.1 | Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные ограждения. Срок устранения повреждений в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.1.2 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах, за исключением тротуаров и лестничных сходов, не имеющих регулярного пешеходного движения во время снегопада и до окончания снегоуборки, толщиной не более, см. Срок ликвидации дефекта: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч | IА, IБ | 6 (5) |
|  |  | IВ, II | 8 (7) |
|  |  | III | 10 (10) |
|  |  | IV, V | 12 (12) |
| 3.1.3 | Не посыпанные противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 12 часов; для II, III, IV, V – 1 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.2. Водопропускные трубы |  |  |  |
| 3.2.1 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка. Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния | Для всех категорий | Не допускается более 2/3 диаметра трубы |
| 3.2.2 | Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния | Для всех категорий | В период обильного снеготаяния не допускается |
| 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |  |
| 3.3.1 | Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IА, IБ, IВ – 3 ч; для II, III, IV, V – 12 ч | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.2 | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IА, IБ, IВ – 3 ч; для II, III, IV, V – 12 ч | Для всех категорий | Не допускаются |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |  |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков, не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.2 | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения. Срок ликвидации не более 1 суток с момента обнаружения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета – в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов, влияющие на пропускную способность автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений, не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.), влияющие на безопасность движения, также применима установка вешек (флажков и т.д.) с последующей заменой на дорожные сигнальные столбики после оттаивания земляного полотна. Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после обнаружения повреждения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов |  | Не допускается |
| 4.7 | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества. Срок установки и замены, не более – 3 суток. Срок очистки для всех категорий, не более – 5 суток | IА | 7 |
|  |  | IБ, IВ II, III IV, V | 10 |
| 4.8 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.9 | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярное пешеходное движение. Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: свыше 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.10 | Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.11 | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.12 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.13 | Дефекты стоек дорожных знаков. Срок ликвидации дефектов, не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.14 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – `14 суток для V – 20 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.15 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.16 | Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения, после окончания снегоуборки. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ – 1 суток; для IВ, II – 2 суток; для III – 3 суток; для IV, V – 4 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.17 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см. Срок ликвидации после окончания снегопада не более 6 ч | IА, IБ | 2 (0) |
|  |  | IВ, II, III | 6 (4) |
|  |  | IV, V | 8 (6) |
| 4.18 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток | IА, IБ | 12 (9) |
|  |  | IВ, II | 13 (10) |
|  |  | III | 14 (11) |
|  |  | IV, V | 15 (12) |
| 4.19 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток | IА, IБ | 6 (5) |
|  |  | IВ, II | 8 (7) |
|  |  | III | 10 (10) |
|  |  | IV, V | 12 (12) |
| 4.20 | Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов, не более, ч: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания | Для всех категорий | Не допускается |

Примечания: Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги для допустимого уровня содержания.

Приложение №4

к Порядку  ремонта и содержания

автомобильных дорог местного значения

вне границ  населенных пунктов

в границах  Томского района

Ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

в весенне-летне-осенний период

| Название автомобильной дороги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория автомобильной дороги |  |  |  |  |
| Адрес участка, км |  |  |  |  |
| Характерный период: весна-лето-осень | Год |  | Месяц |  |
| Требуемый уровень содержания |  |  |  |  |

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Земляное полотно, полоса отвода |  |  |  |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см | 0,5 |  |
| 1.2 | Повреждения (деформации, разрушения) обочин | 0,25 |  |
| 1.3 | Застой воды на обочине | 0,2 |  |
| 1.4 | Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос | 0,5 |  |
| 1.5 | Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок | 0,1 |  |
| 1.6 | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд) | 0,1 |  |
| 1.7 | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда | 0,15 |  |
| 1.8 | Превышение поперечного уклона обочин | 0,1 |  |
| 1.9 | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода | 0,5 |  |
| 1.10 | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи | 0,15 |  |
| 2. Дорожная одежда |  |  |  |
| 2.1 | Деформации и разрушения на проезжей части | 0,5 |  |
| 2.2 | Нарушение профиля, гребенка на проезжей части | -0,5 |  |
| 2.3 | Колейность | 0,25) |  |
| 2.4 | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) | 0,25) |  |
| 2.5 | Полосы загрязнения у кромок покрытия | 0,03 |  |
| 2.6 | Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения | 0,5 |  |
| 2.7 | Застой воды на проезжей части (за каждый участок) | 0,25 |  |
| 3. Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |
| 3.1. Мостовые сооружения |  |  |  |
| Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |  |  |  |
| 3.1.1 | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент) | 0,15 |  |
| 3.2. Очистные сооружения |  |  |  |
| 3.2.1 | Мусор и посторонние предметы | 0,1 |  |
| 3.2.2 | Нарушение системы водоочистки | 0,1 |  |
| 3.2.3 | Иловые отложения | 0,1 |  |
| 3.2.4 | Растительность | 0,1 |  |
| 3.2.5 | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений | 0,1 |  |
| 3.3. Прочее |  |  |  |
| 3.3.1 | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений | 0,3 |  |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |  |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп.4.1.1 приложения № 1 (для каждого технического средства) | 0,5 |  |
| 4.2 | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака). | 0,4 |  |
| 4.3 | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: - для сигнальных столбиков - на каждом | 0,15 |  |
| 4.4 | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,05 |  |
| 4.5 | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках | 0,1 |  |
| 4.6 | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого технического средства) | 0,5 |  |
| 5. Безопасность движения |  |  |  |
| 5.1 | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог | 1 |  |

Представитель муниципального заказчика

Представитель подрядчика

Приложение №5

к Порядку  ремонта и содержания

автомобильных дорог местного значения

вне границ  населенных пунктов

в границах  Томского района

Ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

в зимний период

| Название дороги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория дороги |  |  |  |  |
| Адрес участка, км |  |  |  |  |
| Характерный период: зима | Год |  | Месяц |  |
| Требуемый уровень содержания |  |  |  |  |

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Земляное полотно, полоса отвода |  |  |  |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью | 1 |  |
| 1.2 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки | 0,2 |  |
| 1.3 | Застой воды на обочинах в местах с не обеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) | 0,25 |  |
| 1.4 | Снежные валы в местах, где их формирование не допускается | 1 |  |
| 2. Дорожная одежда |  |  |  |
| 2.1 | Разрушение проезжей части. | 0,2 |  |
|  | Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | 1 |  |
| 2.2 | Нарушение нормативного срока снегоочистки | 0,2 |  |
| 2.3 | Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимого слоя уплотненного снега | 0,5 |  |
| 2.4 | Зимняя скользкость на проезжей части | 0,25 |  |
| 2.5 | Застой воды на проезжей части в местах с не обеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) | 0,25 |  |
| 2.6 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада | 0,25 |  |
| 3. Искусственные сооружения |  |  |  |
| 3.2. Водопропускные трубы |  |  |  |
| 3.2.1 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы) | 0,1 |  |
| 3.2.2 | Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного снеготаяния (для каждой трубы) | 0,1 |  |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |  |  |  |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп.4.1.1 приложения № 1 (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,5 |  |
| 4.2 | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,1 |  |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), затрудняющие их восприятие. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие е восприятие | 0,4 0,1 |  |
| 4.4 | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных (для каждого элемента) | 0,05 |  |
| 4.5 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,25 |  |
| 4.6 | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,05 |  |
| 5. Безопасность дорожного движения |  |  |  |
| 5.1 | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, произошедшие за предшествующий отчетному период | 1 |  |

Представитель муниципального заказчика

Представитель подрядчика

Примечание.

В графе 4 записывается километр, на котором зафиксирован дефект, и в скобках оценка в баллах. По результатам визуального осмотра, инструментальных измерений, при приемке работ по содержанию автомобильных дорог за отчетный период, по зафиксированным дефектам производится расчет содержания за отчетный период.

За единицу оценки принимается один километр. По форме 4 и 5 приложения №4                                        к Порядку определяются коэффициенты снятия с оплаты. В случае, если на одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия суммируются, если суммарный коэффициент более 1, в расчет принимается 1.

Километры автомобильной дороги, на которых зафиксированы ДТП с сопутствующими дорожными условиями, а также на которых были срывы движения по дорожным условиям, на которых не устранены дефекты, зафиксированные в предыдущем оценочном периоде, не подлежат оплате в полном объеме.

Итог оценки стоимости содержания автомобильной дороги в целом оформляется в виде таблицы, приложение №2 к Порядку, при этом коэффициенты снятия на отдельном километре на автомобильной дороге в зависимости от дефектов распределяются по конструктивным элементам:

Проезжая часть; Обустройство; Обочины; Откосы, водоотвод; Мосты; Трубы; ДТП, перерывы в движении по вине подрядчика, не устраненные дефекты за предыдущий период и суммируются в соответствующей ячейке.

Процентное количество километров автомобильной дороги, подлежащее оплате, определяется как отношение разности общей протяженности автомобильной дороги в км и количества км, снимаемых с оплаты к общей протяженности дороги в км, умноженное на 100.