Приложение 5 к постановлению

Администрации Томского района

от «03» октября 2013 г.  № 308

Приложение 7 к постановлению

Администрации Томского района

от «28» января 2013 г.  № 18

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района»

Ведомственная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района»

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Соответствует |

Паспорт ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения | Очередной финансовый год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: Развитие открытых механизмов и форм управления образованием на основе общественного участия и социального партнерства Цель ВЦП:Повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Совершенствование систем приборного учета и мониторинга потребляемых видов энергии Показатель:Доля учреждений, оснащенных приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов (отражает % учреждений, оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов) | % | 100 |
| Задача 2 ВЦП: Создание организационных, правовых, экономических, научно-технических условий, обеспечивающих перевод эксплуатации систем энергопотребления и энергообеспечения на энергосберегающий путь развития. Показатель: Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов не менее, чем на 3% от уровня потребления 2012г. | % | 3 |
| Сроки реализации: 2013 год |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0701 |  |  | 1 684,75 |
| 0701 | 7960202 |  | 1 650,00 |
| 0701 | 7960202 | 612 | 1 481,00 |
| 0701 | 7960202 | 622 | 169,00 |
| 0701 | 7960203 |  | 34,75 |
| 0701 | 7960203 | 612 | 29,25 |
| 0701 | 7960203 | 622 | 5,5 |
| 0702 |  |  | 10 019,11 |
| 0702 | 7960201 |  | 6 349,26 |
| 0702 | 7960201 | 612 | 4 545,4 |
| 0702 | 7960201 | 622 | 1 803,86 |
| 0702 | 7960202 |  | 3 624,00 |
| 0702 | 7960202 | 612 | 3 149,80 |
| 0702 | 7960202 | 622 | 474,20 |
| 0702 | 7960203 |  | 45,85 |
| 0702 | 7960203 | 612 | 45,85 |

ИТОГО: 11 703,86 тыс. руб.

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Необходимость формирования данной Программы обусловлена причинами следующего характера: - отсутствие экономических стимулов к реализации энергосберегающихмероприятий; - высокое потребление энергоресурсов зданиями образовательных учреждений; - значительный объем бюджетных затрат на оплату коммунальных услугучреждения; - высокие потери энергоресурсов через ограждающие конструкцииздания; - неэффективное использование энергоресурсов. Энергосбережение возможно при наличии трех условий: - заинтересованность потребителя; - определение фактического теплопотребления на основе приборного метода учета; наличие средств, предоставляющих возможность регулировать энергопотребление. Основная задача системы отопления – создание теплового комфорта в помещениях, т.е. температурных условий, благоприятных для жизнедеятельности человека. Допустимая температура воздуха в помещении 18˚С.Оптимальная 20 – 22˚С. Согласно полученным отчётам по проведённым энергообследованиям в учреждениях Томского района, мероприятия по энергосбережению можно разделить на организационные и технические. Перечень организационных мероприятий является схожим для учреждений и включает в себя: - Формирование энергосберегающего сознания и пропаганда энергосбережения среди работников и воспитанников учреждений района; - Бережное отношение обслуживающего и ремонтного персонала к оборудованию учреждений, своевременная ликвидация неисправностей; - Обучение персонала учреждений на различных курсах, связанных с энергосбережением, формирование практических навыков использования современных систем контроля и регулирования энергетических систем; - Финансовая мотивация персонала через стимулирующий фонд учреждений; - Пересмотр договоров с энергоснабжающими организациями, пересчёт потерь во внешних линиях, находящихся на балансе учреждений, снятие с обслуживания внешних тепловых сетей. Технические мероприятия были определены исходя из индивидуального подхода к проблемам учреждений, информация о которых была получена из проведённых энергетических обследований. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Ключевые проблемы энергоэффективности учреждений Управления образования Томского района и направления (мероприятия) по их решению: 1.1. Перерасход тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения. При центральном регулировании температуры теплоносителя на источнике теплоты не могут быть в полной мере достигнуты ни комфортные условия, ни энергосбережения по следующим причинам: - невозможно учесть следующие факторы, проявляющиеся по-разному дляразных частей одного и того же здания: влияниеветра; влияние солнечного излучения; влияние внутренних бытовыхтепловыделений. Общие теплопотери по данным причинам составляютот10доЗ0%; - нет возможности снизить мощность системы отопления в нерабочее время и в ночные часы; - нет возможности сокращения потребления тепловой энергии в значительной частиучреждений района (отсутствует автоматическая система регулирования горячей воды), аследовательно снижения объема бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг 1.2. Неэффективные приборы освещения. Значительная часть учреждений района были построены в 1960-1990-х годах, по нормативам того времени, оснащены источниками света устаревших конструкций и типов. В связи с этим затраты электроэнергии на освещение будут превышать установленные и постоянно снижающиеся с каждым годом значения. Поддержание в таких зданиях комфортных условий по освещению будет связано с большим перерасходом электрической энергии. Для приведения систем освещения в соответствии с современными требованиями по энергоэффективности необходимо: - проведение энергетических обследований систем освещения и их элементов с составлением плана мероприятий по приведению этих систем к нормативному потреблению электроэнергии; - разработка проектно-сметной документации по реконструкции системосвещения с заменой осветительных приборов; - реализация проекта реконструкции систем освещения с заменой осветительныхприборов. Цель: Повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района Направления работы по достижению цели программы: - Пневматическая и химическая промывка системы отопления; - Замена старых окон на новые энергосберегающие пластиковые оконные блоки; - Установка автоматизированного теплового узла; -Установка автоматического терморегулирующего клапана в тепловом узле для регулирования расхода теплоносителя; - Установка регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления; - Установка тепловой изоляции на приборы системы отопления; - Замена светильников с ЛН на светильники E27 с лампами КЛЛ 20, ЭПРА для светильников с лампами ЛБ 40; - Ревизия теплового узла; - Установка автоматизированной тепловой завесы; - Замена деревянных дверей на металлические. |

Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Томского района в сумме 11 703,86 тыс. руб. Из них сумма, выделенная на обслуживание приборов учёта тепловой энергии, составляет 1 783,00 тыс.руб.

Финансирование программы может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке, в бюджет Томского района на 2013 год.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

- МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района.

В соответствии с проведённым энергетическим обследованием основной проблемой учреждения является неравномерность распределения тепловой энергии по крыльям здания, что вызвано засорённостью отопительной системы и отсутствием регулировочных вентилей по стоякам здания.

А) Химическая промывка системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использованию этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на потребление тепловой энергии на объекте составили 1155 тыс.рублей.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, руб/год

руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, руб/год

руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 100000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

В результате средств будет достаточно только для очистки половины системы отопления.

Период окупаемости равен:

месяцев.

Годовая экономия составит 28830  руб. Период окупаемости составит 40 месяцев или3 года и 4 месяца.

Б) Утепление кровли.

Тепловизионное обследование показало недостаточную теплоизоляцию крыши здания, что приводит к существенным потерям тепла через кровлю здания.

Принято решение затратить 50 000 рублей на покупку материалов для утепления кровли.

- МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района.

Здание школы отапливается электрокотельной которая эксплуатируется Управлением образования. Основной проблемой является увеличивающееся с каждым годом потребление котельной электрической мощности, что видно из приведённого анализа энергопотребления. Тепловизионное обследование показало низкие теплозащитные свойства строительных конструкций здания школы.

А) В результате тепловизионного обследования выяснено, что витражи из стеклоблоков обладают очень низкими теплозащитными свойствами. Их замена является важным мероприятием по сохранению тепловой энергии здания. Результаты расчета экономического эффекта от реализации мероприятия представлены ниже:

| Мероприятие | Затраты (руб) | Экономия тепла (Гкал/год) | Экономия (руб/год) | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена витража из стеклоблоков на энергосберегающие окна со стеклопакетами с закладкой части проёмов кирпичной кладкой | 500 000 | 40 | 208 500 | 2,7 года |

Б) Основной задачей водоподготовки для котельных является предотвращение образования минеральных отложений на внутренних поверхностях водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов. Эти отложения приводят к закупориванию внутренних конструкций водогрейного оборудования и образованию очаговой коррозии, что влечёт за собой потерю мощности, или прекращению работы в целом. Качественная очистка воды для котельных является гарантом безаварийной работы теплового оборудования на весь период его эксплуатации.

Так как в ближайшие годы планируется введение в эксплуатацию газовой котельной с предусмотренной проектно-сметной документацией системой водоочистки то нецелесообразно дважды закладывать её в список мероприятий.

В) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.).

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год потребление электрической энергии на объекте составило 890кВт.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, кВт/год

кВт/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, кВт/год

кВт/год

Экономия при условии, что стоимость 1 кВтч за 2012 г. составила 3,8рублей, равна:

, руб.

руб.

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 90000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Годовая экономия составит 169100  руб.

Период окупаемости равен:

месяцев.

Г) Установка регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления.

Для более качественного регулирования системы отопления необходимо установить на приборы отопления соответствующую регулирующую и запорную арматуру.

Балансировка стояков системы отопления, монтаж термостатных вентилей (замена соединительных узлов отопительных приборов на регулируемые) на подъемных и опускных разводящих трубопроводах системы отопления (стояках), позволяет сбалансировать систему отопления для выравнивания параметров теплоносителя между подъемными и опускными трубопроводами системы отопления. Экономия составляет 4-18 кВт/м3 в год. Монтаж термостатических вентилей и распределителей не только позволяет оптимизировать и снизить расход тепловой энергии в жилых помещениях, но и сбалансировать температуру воздуха в жилых помещениях, находящихся на разных этажах.

Примем к рассмотрению арматуру фирмы «Данфосс». На каждый прибор отопления необходимо установить терморегулятор на подающую линию и шаровой кран на обратную линию.

Рис.1 -  Регулирующая и запорная арматура.

Согласно прайс-листу компании «Данфосс» стоимость данного оборудования составит:

Терморегулятор RAG(клапан с термоголовкой)– 2148 руб.;

Шаровой кран  Enolgas– 477 руб.

Ориентировочная цена комплекта с установкой составит 2700 рублей для одного радиатора.

Количество комплектов регулирования для отопительных приборов определяется согласно количеству стояков отопления (N=16 шт.).

Общая стоимость оборудования составит:

руб.

Общие затраты на оборудование с монтажом составит 43200руб.

Согласно опытным данным, предоставляемым компанией «Данфосс», количество теплоты, затраченное на отоплениездания, сокращается до 2% от потребленного количества тепловой энергии.

Экономия после установки ориентировочно составит:

тыс.руб/год

Период окупаемости  равен:

года.

Д) Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ.

Из практики применения данного мероприятия потенциал экономии электрической энергии может составлять до 80% от расхода электроэнергии на освещение.

В качестве энергосберегающих ламп рекомендуется использовать компактные люменисцентные лампы (КЛЛ). Стоимость лампы составляет порядка 200 рублей. Количество ламп для замены 193 шт.

Результаты расчета экономического эффекта от реализации мероприятия в обследуемом здании представлены в таблице:

| Мероприятие | Затраты (руб.) | Экономия тепла (кВт/год) | Экономия (руб./год) | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена ламп накаливания на КЛЛ | 38 600 | 19 000 | 85 000 | 0,5 года |

- МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За2012 год потребление электрической энергии на объекте составило 890  кВт.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, руб/год

руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, кВт/год

кВт/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 120000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

В результате средств будет достаточно только для очистки пятой части системы отопления.

Годовая экономия составит 30000 руб.

Период окупаемости равен:

месяца.

- МБДОУ «ЦРР-детский сад с.Богашево» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За базовый 2012 год потребление электрической энергии на объекте составило 890  кВт.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, руб./год

руб./год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, кВт/год

кВт/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 19000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

В результате средств будет достаточно только для очистки третьей части системы отопления.

Годовая экономия составит 5500 руб.

Период окупаемости равен:

месяцев

5. МБДОУ «Детский сад п.Аэропорт» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год потребление электрической энергии на объекте составило 890  кВт.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

руб./год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, кВт/год

кВт/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 23000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

В результате средств будет достаточно только для очистки пятой части системы отопления.

Годовая экономия составит 5730 руб.

Период окупаемости равен:

месяцев

- МБОУ «Воронинская СОШ» Томского района.

А) Установка тепловой воздушной завесы.

Согласно средним расчетам энергоаудиторов, экономия средств, расходуемых на отопление после установки автоматизированной тепловой завесы, составляет 1%.

Стоимость материалов и установки тепловой завесы составляет 21000 рублей

Период окупаемости составит:

Б) Энергоаудит (энергетическое обследование)

Всесторонняя оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направленная на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита является энергетический паспорт.

Этапы проведения энергоаудита

- Проверка правильности учёта и планирования энергопотребления.

- Проверка технического состояния и ремонтов оборудования.

- Проверка эффективности эксплуатации по загрузке.

- Проверка эффективности планируемых инноваций.

- Выявление потерь и определение их величины.

- Сбор данных для заполнения паспорта.

- Определение приоритетных направлений энергосбережения.

- Оформление отчёта

Стоимость затрат составляет 7500 рублей.

- МБОУ «Семилуженская СОШ» Томского района.

А) Замена входных деревянных дверей.

Используемая в данный момент дверь имеет значительные щели и является крайне неэнергоэффективной по словам директора школы, поэтому исходя из стандартных расчетов, взятых в аудиторских фирмах по данному мероприятию экономия составляет от 0,5 до 2-х процентов в зависимости от состояния заменяемой двери.

Стоимость противодымной двери нестандартных размеров составляет 35000 рублей.

Принимаем в расчетах экономию 2%, а затрачиваемые средства на отопление по предварительным расчётам экономистов составляют 2341 тыс.рублей, тогда:

Период окупаемости составит:

Б) Теплоизоляция розлива здания.

В подвале МБОУ Семилуженской СОШ проложены трубы системы отопления,теплоизоляция на которых отсутствует. Так как стены подвального помещения тоньше стен первого и второго этажей, а также потому что трубы проходят зачастую близко к стенам ожидается что эффект от установки тепловой изоляции составит не менее 5%.

Рассчитаем стоимость установки тепловой изоляции.

Средняя цена на установку и материалы утеплителя 1м=600 рублей.

Общая длина труб по сведениям, предоставленным директором учреждения составляет 400 м.

Период окупаемости составит:

В) Энергоаудит (энергетическое обследование)

Всесторонняя оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направленная на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита является энергетический паспорт.

Этапы проведения энергоаудита

- Проверка правильности учёта и планирования энергопотребления.

- Проверка технического состояния и ремонтов оборудования.

- Проверка эффективности эксплуатации по загрузке.

- Проверка эффективности планируемых инноваций.

- Выявление потерь и определение их величины.

- Сбор данных для заполнения паспорта.

- Определение приоритетных направлений энергосбережения.

- Оформление отчёта

Стоимость затрат составляет 6350 рублей.

8. МБДОУ «Детский сад д.Воронино» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За2012 год потребление электрической энергии на объекте составило 890  кВт.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, руб/год

руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 23000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

В результате средств будет достаточно только для очистки четвёртой части системы отопления.

Годовая экономия составит 5700 руб.

Период окупаемости равен:

месяцев

- МБОУ «Спасская СОШ» Томского района.

А) Замена элементов системы отопления и горячего водоснабжения.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы рационального использования теплового потока в системе отопления, за счет регулирования расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружной среды.

Практика показывает, замена устаревших составляющих эелементов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения  здания позволяет сэкономить в среднем  до 20%  теплового потока в год.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) рациональное использование теплового потока в системе отопления;

б) улучшения микроклимата в помещениях.

За базовый 2012 год потребление тепловой энергии на объекте составило 560 Гкал.

Экономия тепла после установки погодного компенсатора ориентировочно составит:

, Гкал/год

Гкал/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, Гкал/год

Гкал/год

Экономия при условии, что стоимость 1Гкал за 2012 г. составила 3086 рублей.

, руб.

руб.

Стоимость замены  устаревших элементов системы отопления и ГВС в комплекте с пластиковой картой, клемной панелью, ключом  и инструкцией составляет 346 000 рублей.

10. МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.).

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За2012 год потребление электрической энергии на объекте составило 890  кВт.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, руб/год

руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 75000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

В результате средств будет достаточно только для очистки половины системы отопления.

Годовая экономия составит 46700 руб.

Период окупаемости равен:

месяцев

Б) Установка автоматического терморегулирующего клапана в тепловом узле для регулирования расхода теплоносителя.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы рационального использования теплового потока в системе отопления, за счет регулирования расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружной среды.

Практика показывает, что установка автоматического клапана в тепловом узле  здания позволяет сэкономить в среднем  до 20%  теплового потока в год.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) рациональное использование теплового потока в системе отопления;

б) улучшения микроклимата в помещениях.

Для рассматриваемых объектов теплоснабжения был принят к установке регулятор температуры (погодный компенсатор) серии ECL Сomfort 310. Он представляет собой универсальный четырехканальный цифровой регулятор температуры.

За 2012 год потребление тепловой энергии на объекте составило 560 Гкал.

Экономия тепла после установки погодного компенсатора ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена погодногокомпенсатора серии ECL Comfort 310 в комплекте с пластиковой картой, клемной панелью, ключом  и инструкцией составляет 40530 рублей.

Период окупаемости равен:

месяца.

- МБДОУ «Детский сад с.Батурино» Томского района.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За базовый 2012 год потребление электрической энергии на объекте составило 890  кВт.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, руб/год

руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 23000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

В результате средств будет достаточно только для очистки третьей части системы отопления.

Годовая экономия составит 8200 руб.

Период окупаемости равен:

месяца

Б) Энергоаудит (энергетическое обследование)

Всесторонняя оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направленная на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита является энергетический паспорт.

Этапы проведения энергоаудита

- Проверка правильности учёта и планирования энергопотребления.

- Проверка технического состояния и ремонтов оборудования.

- Проверка эффективности эксплуатации по загрузке.

- Проверка эффективности планируемых инноваций.

- Выявление потерь и определение их величины.

- Сбор данных для заполнения паспорта.

- Определение приоритетных направлений энергосбережения.

- Оформление отчёта

Стоимость затрат составляет 6150 рублей.

- МБДОУ «Детский сад «Рябинка» КВ» Томского района.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год потребление электрической энергии на объекте составило 890  кВт.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, руб/год

руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Выделенные на энергосбережение средства составляют 20000 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

В результате средств будет достаточно только для очистки третьей части системы отопления.

Годовая экономия составит 6000 руб.

Период окупаемости равен:

месяца

13. МБДОУ «Детский сад «Сказка» п.Зональная Станция» Томского района.

А) Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ.

Достоинства современных источников света в полной мере могут быть реализованы с соответствующими пускорегулирующими аппаратами (ПРА). В настоящее время для включения источников света используются: как электромагнитные ПРА (ЭМПРА: обычные, с пониженными потерями, с минимизированными потерями), так и электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА: неуправляемые и управляемые).

Электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА) «ЭлПин» для бытовых и промышленных люминесцентных светильников предназначен для поджига люминесцентных ламп, основанных на современном достижении электроники, что дает:

- Процесс сжигания происходит мгновенно без мигания, и нормальный режим ее работы.

- Обеспечивает работу лампы на высоких частотах, что устраняет вредное для зрения мерцание светового потока (коэффициент пульсации 5% при норме 20%).

- Свет лампы, включенной от такого ЭПРА, не оказывает отрицательных воздействий на организм человека (усталость, снижение работоспособности и т.д.) при длительном пребывании в подобном освещении.

- Повышенная эксплуатационная надежность, долговечность и удобство монтажа.

- При замене дросселя, в светильниках старого типа на блок ЭПРА, экономия электроэнергии при равном световом потоке составляет 30-40%.

- Подавление радиопомех, возникающих при зажигании и работе лампы и обеспечение электромагнитной совместимости.

- Отсутствует шум при работе.

- ЭПРА сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения питающей сети в пределах от 220В+-10%  .

- Степень защиты ЭПРА по ГОСТ 14254-96-IP20.

- Климатическое исполнение УХЛ4.

- Безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 928-98 и 929-98.

- Класс защиты ЭПРА от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-1.

- Мгновенное включение (отсутствует стартер).

- Увеличение срока службы ламп, за счет оптимального режима старта и повышенная на 20% светоотдача, благодаря высокочастотному функционированию люминесцентных источников света.

Облегченный вес (вес ЭПРА на много меньше веса электромагнитного ПРА).

К установке примем 60 шт. ЭПРА  производитель «ЭлПин» 2шт*(36)40Вт стоимостью 180руб/шт. производства ЗАО «ТПЗ».

Рис.2 –Электронный пускорегулирующий аппарат

|  | , кВтч/год | , кВтч/год | , кВтч/год | , руб./год | , руб. | , руб./год | , мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛБ2*40 | 3379,2 | 2252,8 | 1126,402 | 4393 | 10800 | -6407,1 | 24,6 |

Таким образом, потенциал годовой экономии электроэнергии при замене ЭмПРА на ЭПРА составит-6407,032руб./год, период окупаемости 24,6 месяцев (2 года и 0,6 месяца). (Расчеты произведены без учета стоимости монтажных работ).

14. МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района.

А) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 16.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Рис.3 ˗ Пластиковое окно

Так же в здании МБОУ«Зоркальцевская СОШ» Томского района имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Рис.4 – Окна объекта, балконная дверь

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 29 0С, для с. Зоркальцево [данные взяты из СНиП II-3-79].

Теплопотери в зданиях через окна за час представлены в таблице №39.

Длительность отопительного периода 243сут., 5616 часов.

Теплопотери в здании через окна за отопительный период:

- через деревянные окна:

- через двухкамерные окна ПВХ:

Соответственно: тепловые потери через деревянные и двухкамерные ПВХ окна за год составили:

Тепловые потери при замене деревянных оконных проёмов на стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах.

окна ПВХ составят:

Итого тепловые потери через все окна составят:

Экономия тепловой энергии при замене через ПВХ окна, за год ориентировочно составит:

Гкал/год.

Прогнозируемая годовая экономия при замене деревянных и однокамерных ПВХ окон 31,8 Гкал/год.

Усреднённая стоимость 1 Гкал для данного объекта на 2010 год составляет 2617 руб.

Годовая экономия в рублёвом эквиваленте составит ∆Э = 83185,43 руб./год.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1540,07 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 83185,43 руб. Период окупаемости 222,2 месяца или 18 лет 6,2 месяца.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

Расчёт для световых проёмов аналогичен и результаты представлены в таблице.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Зоркальцев-ская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 138,322 | 106,54 | 31,787 | 83185,4 | 1000000 | 222,2 |

Б) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год потребление тепловой энергии на объекте составило 560,85  Гкал.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, Гкал/год

Гкал/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, Гкал/час

Гкал/час

Экономия при условии, что стоимость 1Гкал за 2010 г. составила 2617 рублей, равна:

, руб.

руб.

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Период окупаемости равен:

месяцев.

Годовая экономия составит 73388,53  руб. Период окупаемости составит 29,43 месяца или 2 года и 5,43 месяца.

- МБОУ «Поросинская СОШ» Томского района.

В соответствии с проведённым энергетическим обследованием ключевыми проблемами здания являются: засорённость запорной арматуры и радиаторов системы отопления, отсутствии регулировки тепловой нагрузки здания и, как следствие, оптимального распределения тепла.

В результате были предложены следующие решения:

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило  тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Период окупаемости равен:

месяцев.

Б) Установка регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления.

Для более качественного регулирования системы отопления необходимо установить на приборы отопления соответствующую регулирующую и запорную арматуру.

Балансировка стояков системы отопления, монтаж термостатных вентилей (замена соединительных узлов отопительных приборов на регулируемые) на подъемных и опускных разводящих трубопроводах системы отопления (стояках), позволяет сбалансировать систему отопления для выравнивания параметров теплоносителя между подъемными и опускными трубопроводами системы отопления. Экономия составляет 4-18 кВт/м3 в год. Монтаж термостатических вентилей и распределителей не только позволяет оптимизировать и снизить расход тепловой энергии в жилых помещениях, но и сбалансировать температуру воздуха в жилых помещениях, находящихся на разных этажах.

Примем к рассмотрению арматуру фирмы «Данфосс». На каждый прибор отопления необходимо установить терморегулятор на подающую линию и шаровой кран на обратную линию.

Согласно прайс-листу компании «Данфосс» стоимость данного оборудования составит:

Терморегулятор RAG( клапан с термоголовкой)– 2148 руб.;

Шаровой кран  Enolgas – 477 руб.

Ориентировочная цена комплекта с установкой составит 2700 рублей для одного радиатора.

Количество комплектов регулирования для отопительных приборов определяется согласно количеству стояков отопления (N=32 шт.).

Общая стоимость оборудования составит:

руб.

Общие затраты на оборудование с монтажом составит 86400 руб.

Согласно опытным данным, предоставляемым компанией «Данфосс» количество теплоты, затраченное на отопление  здания сокращается до 2% от потребленного количества тепловой энергии.

Экономия после установки ориентировочно составит:

тыс.руб/год

Период окупаемости  равен

года.

Б) Энергоаудит (энергетическое обследование)

Всесторонняя оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направленная на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита является энергетический паспорт.

Этапы проведения энергоаудита

- Проверка правильности учёта и планирования энергопотребления.

- Проверка технического состояния и ремонтов оборудования.

- Проверка эффективности эксплуатации по загрузке.

- Проверка эффективности планируемых инноваций.

- Выявление потерь и определение их величины.

- Сбор данных для заполнения паспорта.

- Определение приоритетных направлений энергосбережения.

- Оформление отчёта

Стоимость затрат составляет 6150 рублей.

16. МБДОУ «Детский сад с.Зоркальцево» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.).

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило  тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 25000 рублей хватит на промывку половины радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяцев.

17. МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района.

А) Проблемой учреждения является устаревшая запорная арматура на вводе и по крыльям здания, засорённость грязевиков и фильтров, что препятствует равномерному распределению тепла по помещению школы. В результате принято решение провести ревизию теплового узла, в которую будут входить:

-Замена чугунных задвижек на поворотные затворы,

-Замена грязевиков системы отопления,

-Теплоизоляция теплового узла.

Замена чугунных задвижек на поворотные затворы позволит обеспечивать регулировку крыльев здания и равномерное распределение тепловой нагрузки. Одним из важнейших мероприятий по ревизии теплового узла будет являться замена устаревших засорённых грязевиков, которые не обеспечивают защиту отопительной системы от ржавчины и примесей, на новые. Теплоизоляция теплового узла является требованием теплоснабжающей организации при приёмке отопительной системы в эксплуатацию, также она снижает тепловые потери. В совокупности приведённые мероприятия  произведут эффект снижения потребления тепловой энергии более чем на 5%. Сумма, требуемая для проведения мероприятий оценивается в 60 000 рублей.

Экономия тепла после ревизии ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Период окупаемости равен:

месяцев.

18. МАДОУ «ЦРР - детский сад д. Кисловка» Томского района.

На сегодняшний день в учреждении наблюдается ряд проблем: устаревшая электрическая проводка, повышенный расход электрической энергии и воды, вызванный использованием устаревших ламп накаливания и уличных ламп ДРЛ. Также в одном из сан.узлов детского сада наблюдается протечка воды. В результате чего рекомендованы следующие мероприятия:

А) Замена светильников с ЛН 100 на светильники Е27 с лампами КЛЛ 20.

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускается применение электрических ламп накаливания мощностью 100 ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

Учитывая выше описанное, в настоящее время лампы накаливания заменяются на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с цоколем Е27.

Энергосберегающие лампы обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными лампами накаливания:

- Главным преимуществом энергосберегающих ламп считается их высокая световая отдача, превышающая тот же показатель ламп накаливания в несколько раз. Энергосберегающая составляющая как раз и заключается в том, что максимум электроэнергии, запитанной на энергосберегающую лампу, превращается в свет, тогда как в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит просто на разогрев вольфрамовой проволоки;

- Также несомненным преимуществом энергосберегающих ламп является их срок службы, который определяется промежутком времени от 6 до 15 тысяч часов непрерывного горения. Эта цифра превышает срок службы обычных ламп накаливания приблизительно в 20 раз. Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы;

- Еще одним достоинством энергосберегающих ламп можно назвать возможность выбора цвета свечения. Он может быть трех видов: дневным, естественным и теплым. Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему;

- Энергосберегающие лампы имеют незначительное тепловыделение, которое позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах. Использовать в них лампы накаливания с высокой температурой нагрева нельзя, так как может оплавиться пластмассовая часть патрона, либо провод;

- Следующее преимущество энергосберегающих ламп в том, что их свет распределяется мягче, равномернее, чем у ламп накаливания. Это объясняется тем, что в лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали, а энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Из-за более равномерного распределения света энергосберегающие лампы вред снижают утомляемость человеческого глаза.

В помещениях МБОУ «ЦРР-детский сад д.Кисловка» имеются светильники с лампами накаливания ЛН 100 в количестве 300 шт. Световой поток ЛН100 равен 1550-1630  лм, срок службы 1000 ч.

Для замены выбираем КЛЛ, с сохранением уровня светового потока и освещенности близким к ныне имеющимся.

Принимаем к установке КЛ 30-SP12 Е27 4200К, мощностью30 Вт, со световым потоком 1560 лм.и сроком службы 6000 часов.

Рис.5 – КЛЛ с цоколем Е27

К установке примем 100 светильников.

Расчет мероприятий направленных на экономию потребления энергоресурсов выполним по следующим формулам:

Фактическое потребление электроэнергии лампами в помещениях с учетом коэффициента использования осветительных установок (примем число часов использования равным 880ч.):

;

Фактическое потребление электроэнергии энергосберегающими лампами (в данном случае КЛЛ) в помещениях с учетом коэффициента использования осветительных установок:

;

где,  - коэффициент использования установленной электрической мощности рабочих помещений.

Экономия электроэнергии при замене:

;

Экономическая эффективность:

;

где  - тариф на электроэнергию руб./кВтч.

Стоимость энергосберегающих ламп (в данном случае КЛ 30-SP12 Е27 4200К):

;

Где  - стоимость одной лампы (в данном случае NCL6-3U-20W/E27 4200K) составляет 119 руб. необходимо 300 шт;

- количество однотипных ламп, в нашем 300 шт.

Потенциал годовой экономии:

;

Период окупаемости равен:

Сведем расчет в таблицу:

|  | , кВт∙ч/год. | , кВт∙ч/год. | , кВт∙ч/год. | , руб./год. | , руб. | , руб./год. | , мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCL6-3U-20W/E27 | 7040 | 2112 | 4928 | 19219 | 12900 | 6319 | 8,05 |

Таким образом, потенциал годовой экономии электроэнергии при замене ЛН 100 на КЛ 30-SP12 Е27 4200К составит 18957,6 руб./год, а период окупаемости 8,05 месяца. Расчетыпроизведены без учета стоимости монтажных работ.

Б) Ремонт протечки в центральном сан.узле на 1 этаже.

В результате протечки системы водоотведения вода попадает в подвал создавая повышенную влажность и разрушая фундамент.

19. МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района.

А) Установка энергоэффективных элементов системы отопления.

Проблемой учреждения является устаревшая запорная арматура на вводе и по крыльям здания, засорённость грязевиков и фильтров, что препятствует равномерному распределению тепла по помещению школы. В результате принято решение провести ревизию теплового узла, в которую будут входить:

-Замена чугунных задвижек на поворотные затворы;

-Замена грязевиков системы отопления;

-Теплоизоляция теплового узла.

Замена чугунных задвижек на поворотные затворы позволит обеспечивать регулировку крыльев здания и равномерное распределение тепловой нагрузки. Одним из важнейших мероприятий по ревизии теплового узла будет являться замена устаревших засорённых грязевиков, которые не обеспечивают защиту отопительной системы от ржавчины и примесей, на новые. Теплоизоляция теплового узла является требованием теплоснабжающей организации при приёмке отопительной системы в эксплуатацию, также она снижает тепловые потери. В совокупности приведённые мероприятия  произведут эффект снижения потребления тепловой энергии более чем на 5%. Сумма, требуемая для проведения мероприятий оценивается в 50 000 рублей.

Экономия тепла после ревизии ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Период окупаемости равен:

месяцев.

Б) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 16.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Так же в здании МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 29 0С, для д,Кафтанчиково [данные взяты из СНиП II-3-79].

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1360 тыс. рублей.

Период окупаемости:

Годовая экономия составит 150000 руб. Период окупаемости  15 лет 8 месяцев.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 138,322 | 106,54 | 31,787 | 150000 | 1053860 | 188 |

20. МБДОУ «Детский сад с.Калтай» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.).

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 736 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 25000 рублей хватит на промывку половины радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяцев.

21. МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района.

А) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 20.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R=0,68 (0С∙м2/Вт)[СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице №7,№8,№9.

Длительность отопительного периода 243сут., 5616 часов.

Теплопотери в здании через окна за отопительный период:

- через деревянные окна:

- через двухкамерные окна ПВХ:

Соответственно: тепловые потери через деревянные и двухкамерные ПВХ окна за год составили:

Тепловые потери при замене деревянных оконных проёмов на стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах.Окна ПВХ составят:

Итого тепловые потери через все окна составят:

Экономия тепловой энергии при замене через ПВХ окна, за год ориентировочно составит:

Гкал/год.

Прогнозируемая годовая экономия при замене деревянных и однокамерных ПВХ окон 13,65 Гкал/год.

Усреднённая стоимость 1 Гкал для данного объекта на 2012 год составляет 2500 руб.

Годовая экономия в рублёвом эквиваленте составит ∆Э =34125 руб./год.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

500 тыс. рублей.

Период окупаемости

22. МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 1185 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 50000 рублей хватит на промывку половины радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяцев.

23. МБДОУ «ЦРР-детский сад п.Копылово» Томского района.

Энергоаудит, проведённый в учреждении, а также обсуждение проблем учреждения с заведующей открыло проблему «перетопа» в ясельной группе здания и «недотопа» на втором этаже. Чтобы сбалансировать тепловую нагрузку рекомендуется следующее мероприятие:

А) Установка регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления.

Для более качественного регулирования системы отопления необходимо установить на приборы отопления соответствующую регулирующую и запорную арматуру.

Балансировка стояков системы отопления, монтаж термостатных вентилей (замена соединительных узлов отопительных приборов на регулируемые) на подъемных и опускных разводящих трубопроводах системы отопления (стояках), позволяет сбалансировать систему отопления для выравнивания параметров теплоносителя между подъемными и опускными трубопроводами системы отопления. Экономия составляет 4-18 кВт/м3 в год. Монтаж термостатических вентилей и распределителей не только позволяет оптимизировать и снизить расход тепловой энергии в жилых помещениях, но и сбалансировать температуру воздуха в жилых помещениях, находящихся на разных этажах.

Примем к рассмотрению арматуру фирмы «Данфосс». На каждый прибор отопления необходимо установить терморегулятор на подающую линию и шаровой кран на обратную линию.

Согласно прайс-листу компании «Данфосс» стоимость данного оборудования составит:

Терморегулятор RAG( клапан с термоголовкой)– 2148 руб.;

Шаровой кран  Enolgas– 477 руб.

Ориентировочная цена комплекта с установкой составит 2700 рублей для одного радиатора.

Количество комплектов регулирования для отопительных приборов определяется согласно количеству стояков отопления (N=8 шт.).

Общая стоимость оборудования составит:

руб.

Общие затраты на оборудование с монтажом составит 21600руб.

Согласно опытным данным, предоставляемым компанией «Данфосс» количество теплоты, затраченное на отопление  здания сокращается до 2% от потребленного количества тепловой энергии.

Экономия после установки ориентировочно составит:

тыс.руб/год

Период окупаемости  равен

года.

24. МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района.

А) Установка энергоэффективных противодымных дверей.

Используемая в данный момент дверь имеет значительные щели и является крайне неэнергоэффективной по словам директора школы, поэтому исходя из стандартных расчетов, взятых в аудиторских фирмах по данному мероприятию экономия составляет от 0,5 до 2-х процентов в зависимости от состояния заменяемой двери.

Стоимость противодымной двери нестандартных размеров составляет 70500 рублей.

Принимаем в расчетах экономию 2%, а затрачиваемые средства на отопление по предварительным расчётам экономистов составляют 2341 тыс.рублей, тогда:

25. МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 909 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 45000 рублей хватит на промывку половины радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяцев.

Б) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 16.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Так же в здании МБОУ «Новоархангельская СОШ» имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 29 0С, для с. Зоркальцево [данные взяты из СНиП II-3-79].

Расчёт тепловых потерь представлен в п.14 для МБОУ Зоркальцевской СОШ.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1360 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 61500 руб. Период окупаемости  14 лет 7 месяцев.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Корниловская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 138,322 | 106,54 | 31,787 | 61500 | 500000 | 175 |

26. МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района.

В 2013 году запланирован капитальный ремонт школы, основные проблемы касающиеся отмостки, старых деревянных окон, не утеплённой крыши, пропускающих тепло дверей, долговременного отсутствия ревизии теплоузла и промывки системы отопления будут устранены.

Специалистами Управления образования совместно с директором учреждения принято решение установить прибор учёта с более высоким классом точности, а также заменить ВРУ здания и кабельные линии, находящиеся на обслуживании учреждения. Здание было построено в 1967 году, с тех пор ремонт ввода в здание не производился, провода и ВРУ выработало свой ресурс. Устаревшие алюминиевые провода и контакты 45-летней давности создают дополнительные потери электроэнергии, по предварительным подсчётам от 1 до 5 процентов. Также по соображениям безопасности необходимо заменить проводку из-за опасности устаревшей изоляции и отсутствия работы защитной автоматики.

27. МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 1063 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 40000 рублей хватит на промывку третьей части радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяцев.

28. МАДОУ «ЦРР-детский сад с.Моряковский Затон» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 829 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Период окупаемости равен:

месяцев.

29. МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района.

А) Установка энергоэффективных элементов системы отопления.

Проблемой учреждения является устаревшая запорная арматура на вводе и по крыльям здания, засорённость грязевиков и фильтров, что препятствует равномерному распределению тепла по помещению школы. В результате принято решение провести ревизию теплового узла, в которую будут входить:

-Ревизия регулировочных кранов по крыльям здания;

-Установка грязевиков системы отопления;

-Теплоизоляция теплового узла.

Ревизия регулировочных кранов позволит обеспечивать регулировку крыльев здания и равномерное распределение тепловой нагрузки. Одним из важнейших мероприятий по ревизии теплового узла будет являться установка грязевиков, которые будут защищать систему от ржавчины и примесей. Теплоизоляция теплового узла является требованием теплоснабжающей организации при приёмке отопительной системы в эксплуатацию, также она снижает тепловые потери. В совокупности приведённые мероприятия  произведут эффект снижения потребления тепловой энергии более чем на 2%. Сумма, требуемая для проведения мероприятий оценивается в 72 300 рублей.

Экономия тепла после ревизии ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Б) Энергоаудит (энергетическое обследование)

Всесторонняя оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направленная на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита является энергетический паспорт.

Этапы проведения энергоаудита

- Проверка правильности учёта и планирования энергопотребления.

- Проверка технического состояния и ремонтов оборудования.

- Проверка эффективности эксплуатации по загрузке.

- Проверка эффективности планируемых инноваций.

- Выявление потерь и определение их величины.

- Сбор данных для заполнения паспорта.

- Определение приоритетных направлений энергосбережения.

- Оформление отчёта

Стоимость затрат составляет 6100 рублей.

30. МБДОУ «Детский сад К.В. с. Октябрьское» Томского района.

Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 493 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 24500 рублей хватит на промывку половины радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяца.

31. МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 967,5 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 35000 рублей хватит на промывку третьей части радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяца.

Б) Замена деревянных окон на пластиковые

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 20.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Рис.6 – Окна объекта

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R=0,68 (0С∙м2/Вт)[СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице №7,№8,№9.

Длительность отопительного периода 243сут., 5616 часов.

Корпус №1(старое здание)

Теплопотери в здании через окна за отопительный период:

- через деревянные окна:

- через двухкамерные окна ПВХ:

Соответственно: тепловые потери через деревянные и двухкамерные ПВХ окна за год составили:

Тепловые потери при замене деревянных оконных проёмов на стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах.Окна ПВХ составят:

Итого тепловые потери через все окна составят:

Экономия тепловой энергии при замене через ПВХ окна, за год ориентировочно составит:

Гкал/год.

Прогнозируемая годовая экономия при замене деревянных и однокамерных ПВХ окон 13,65 Гкал/год.

Усреднённая стоимость 1 Гкал для данного объекта на 2010 год составляет 1100 руб.

Годовая экономия в рублёвом эквиваленте составит ∆Э =15011,7 руб./год.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

988 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 22570 руб. Период окупаемости 1135,6 месяцев или 94года 7,6 месяцев.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент, в виду сравнительно невысокой стоимости тепловой энергии экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

Для нового корпуса расчёт для световых проёмов аналогичен и результаты представлены в таблице:

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1(старое здание) | 56,16 | 10,11 | 197,4 | 66,27 | 52,62 | 13,65 | 15011,7 | 500000 | 789,78 |

32. МАОУ «Итатская СОШ» Томского района.

А) Замена светильников с ЛН 100 на светильники Е27 с лампами КЛЛ 20.

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускается применение электрических ламп накаливания мощностью 100 ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

Учитывая выше описанное, в настоящее время лампы накаливания заменяются на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с цоколем Е27.

Энергосберегающие лампы обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными лампами накаливания:

- Главным преимуществом энергосберегающих ламп считается их высокая световая отдача, превышающая тот же показатель ламп накаливания в несколько раз. Энергосберегающая составляющая как раз и заключается в том, что максимум электроэнергии, запитанной на энергосберегающую лампу, превращается в свет, тогда как в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит просто на разогрев вольфрамовой проволоки;

- Также несомненным преимуществом энергосберегающих ламп является их срок службы, который определяется промежутком времени от 6 до 15 тысяч часов непрерывного горения. Эта цифра превышает срок службы обычных ламп накаливания приблизительно в 20 раз. Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы;

- Еще одним достоинством энергосберегающих ламп можно назвать возможность выбора цвета свечения. Он может быть трех видов: дневным, естественным и теплым. Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему;

- Энергосберегающие лампы имеют незначительное тепловыделение, которое позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах. Использовать в них лампы накаливания с высокой температурой нагрева нельзя, так как может оплавиться пластмассовая часть патрона, либо провод;

- Следующее преимущество энергосберегающих ламп в том, что их свет распределяется мягче, равномернее, чем у ламп накаливания. Это объясняется тем, что в лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали, а энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Из-за более равномерного распределения света энергосберегающие лампы вред снижают утомляемость человеческого глаза.

В помещениях МАОУ «Итатская СОШ» имеются светильники с лампами накаливания ЛН 100 в количестве 300 шт. Световой поток ЛН100 равен 1550-1630  лм, срок службы 1000 ч.

Для замены выбираем КЛЛ, с сохранением уровня светового потока и освещенности близким к ныне имеющимся.

Принимаем к установке КЛ 30-SP12 Е27 4200К, мощностью30 Вт, со световым потоком 1560 лм.и сроком службы 6000 часов.

К установке примем 100 светильников.

Расчет мероприятий направленных на экономию потребления энергоресурсов выполним по следующим формулам:

Фактическое потребление электроэнергии лампами в помещениях с учетом коэффициента использования осветительных установок (примем число часов использования равным 880ч.):

;

Фактическое потребление электроэнергии энергосберегающими лампами (в данном случае КЛЛ) в помещениях с учетом коэффициента использования осветительных установок:

;

где,  - коэффициент использования установленной электрической мощности рабочих помещений.

Экономия электроэнергии при замене:

;

Экономическая эффективность:

;

где  - тариф на электроэнергию руб./кВтч.

Стоимость энергосберегающих ламп (в данном случае КЛ 30-SP12 Е27 4200К):

;

Где  - стоимость одной лампы (в данном случае NCL6-3U-20W/E27 4200K) составляет 200 руб. необходимо 200 шт;

- количество однотипных ламп, в нашем 200 шт.

Потенциал годовой экономии:

;

Период окупаемости равен:

Сведем расчет в таблицу:

|  | , кВт∙ч/год. | , кВт∙ч/год. | , кВт∙ч/год. | , руб./год. | , руб. | , руб./год. | , мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCL6-3U-20W/E27 | 7040 | 2112 | 4928 | 13300 | 40000 | 6319 | 37 |

33. МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района.

А)Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 716 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 30000 рублей хватит на промывку третьей части радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяцев.

Б) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 16.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Так же в здании МБОУ «Рыбаловоская СОШ» имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 29 0С, для с. Рыбалово [данные взяты из СНиП II-3-79].

Расчёт тепловых потерь представлен в п.14 для МБОУ Рыбаловской СОШ.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1360 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 61500 руб. Период окупаемости  14 лет 7 месяцев.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Рыбаловская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 138,322 | 106,54 | 31,787 | 61500 | 500000 | 175 |

34. МБОУ «Мазаловская СОШ» Томского района.

А) Замена деревянных дверных проемов.

Часть теплопотерь приходится на потери через двери. В результате теплового расчета, было определено что коэффицент сопротивления теплопередаче установленных дверей не соответствует нормативным значениям. В здании учреждения установлены двери, которые по своему техническому состоянию подлежит замене.

В качестве замены рекомендуется устанавливать железные утеплённые двери .

Методика расчёта мероприятий по замене дверей приведена ниже, результаты расчётов сведены в таблицу.

Формула расчёта тепловых потерь:

Где -площадь дверного проёма здания, м2; Q-количество тепла, которое теряет 1 м2 ограждающей конструкции, ; -разница температур снаружи и внутри помещения, .

, где R-сопротивление теплопередачи .

Для деревянных дверей железных утеплённых

-для г.Томска и Томского района=-40 (данные взяты из СНиП II-3-79).

Теплопотери в здании через дверные проёмы за отопительный период:

Уменьшение тепловых потерь составит:

Стоимость тепловой энергии на 2012 год составляет 1829,5 тыс.руб.

Затраты на установку 2 утеплённых дверей составляет ориентировочно 62000 рублей.

35. МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района.

А) Замена входных деревянных дверей.

Часть теплопотерь приходится на потери через входные двери. В результате теплового расчета, было определено что коэффицент сопротивления теплопередаче установленных дверей не соответствует нормативным значениям. В здании учреждения установлена входная дверь которая по своему техническому состоянию подлежит замене.

В качестве замены рекомендуется устанавливать железные утеплённые двери.

Методика расчёта мероприятий по замене дверей приведена ниже, результаты расчётов сведены в таблицу.

Формула расчёта тепловых потерь:

Где -площадь дверного проёма здания, м2; Q-количество тепла, которое теряет 1 м2 ограждающей конструкции, ; -разница температур снаружи и внутри помещения, .

, где R-сопротивление теплопередачи .

Для деревянных дверей железных утеплённых

-для г.Томска и Томского района=-40 (данные взяты из СНиП II-3-79).

Теплопотери в здании через дверные проёмы за отопительный период:

Уменьшение тепловых потерь составит:

Стоимость тепловой энергии на 2012 год составляет 2031 тыс.руб.

Затраты на установку 2-х утеплённых тамбурных одностворчатых дверей составляют ориентировочно 30000 рублей.

Б) Установка регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления.

Для более качественного регулирования системы отопления необходимо установить на приборы отопления соответствующую регулирующую и запорную арматуру.

Балансировка стояков системы отопления, монтаж термостатных вентилей (замена соединительных узлов отопительных приборов на регулируемые) на подъемных и опускных разводящих трубопроводах системы отопления (стояках), позволяет сбалансировать систему отопления для выравнивания параметров теплоносителя между подъемными и опускными трубопроводами системы отопления. Экономия составляет 4-18 кВт/м3 в год. Монтаж термостатических вентилей и распределителей не только позволяет оптимизировать и снизить расход тепловой энергии в жилых помещениях, но и сбалансировать температуру воздуха в жилых помещениях, находящихся на разных этажах.

Примем к рассмотрению арматуру фирмы «Данфосс». На каждый прибор отопления необходимо установить терморегулятор на подающую линию и шаровой кран на обратную линию.

Рис.1 -  Регулирующая и запорная арматура.

Согласно прайс-листу компании «Данфосс» стоимость данного оборудования составит:

Терморегулятор RAG(клапан с термоголовкой)– 2148 руб.;

Шаровой кран  Enolgas– 477 руб.

Ориентировочная цена комплекта с установкой составит 2700 рублей для одного радиатора.

Количество комплектов регулирования для отопительных приборов определяется согласно количеству стояков отопления (N=16 шт.).

Общие затраты на оборудование с монтажом составит 40500руб.

Согласно опытным данным, предоставляемым компанией «Данфосс», количество теплоты, затраченное на отоплениездания, сокращается до 2% от потребленного количества тепловой энергии.

Экономия после установки ориентировочно составит:

тыс.руб/год

В) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 16.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Так же в здании МБОУ «Турунтаевской СОШ» имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 29 0С, для с. Турунтаево [данные взяты из СНиП II-3-79].

Расчёт тепловых потерь представлен в п.14 для МБОУ Турунтаевской СОШ.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1360 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 61500 руб. Период окупаемости  14 лет 7 месяцев.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Турунтаевская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 138,322 | 106,54 | 31,787 | 61500 | 500000 | 175 |

Г) Энергоаудит (энергетическое обследование)

Всесторонняя оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направленная на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита является энергетический паспорт.

Этапы проведения энергоаудита

- Проверка правильности учёта и планирования энергопотребления.

- Проверка технического состояния и ремонтов оборудования.

- Проверка эффективности эксплуатации по загрузке.

- Проверка эффективности планируемых инноваций.

- Выявление потерь и определение их величины.

- Сбор данных для заполнения паспорта.

- Определение приоритетных направлений энергосбережения.

- Оформление отчёта

Стоимость затрат составляет 6150 рублей.

36. МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района.

А) Проблемой учреждения является устаревшая запорная арматура на вводе и по крыльям здания, засорённость грязевиков и фильтров, что препятствует равномерному распределению тепла по помещению школы. В результате принято решение провести ревизию теплового узла, в которую будут входить:

-Замена чугунных задвижек на поворотные затворы;

-Замена грязевиков системы отопления;

-Теплоизоляция теплового узла.

Замена чугунных задвижек на поворотные затворы позволит обеспечивать регулировку крыльев здания и равномерное распределение тепловой нагрузки. Одним из важнейших мероприятий по ревизии теплового узла будет являться замена устаревших засорённых грязевиков, которые не обеспечивают защиту отопительной системы от ржавчины и примесей, на новые. Теплоизоляция теплового узла является требованием теплоснабжающей организации при приёмке отопительной системы в эксплуатацию, также она снижает тепловые потери. В совокупности приведённые мероприятия  произведут эффект снижения потребления тепловой энергии более чем на 5%. Сумма, требуемая для проведения мероприятий оценивается в 60 000 рублей.

Экономия тепла после ревизии ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Период окупаемости равен:

месяцев.

Б) Замена деревянных окон на пластиковые

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 16.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Так же в здании МБОУ «Мирненская СОШ» имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 280С, для п.Мирный [данные взяты из СНиП II-3-79].

Расчёт тепловых потерь представлен в №14 для МБОУ Мирненской СОШ.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1360 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 81280 руб. Период окупаемости  16 лет 7 месяцев.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Мирненская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 138,322 | 106,54 | 31,787 | 81280 | 500000 | 199 |

37. МБОУ «Наумовская СОШ» Томского района.

А) Приобретение энергоэффективных противодымных дверей.

Часть теплопотерь приходится на потери через входные двери. В результате теплового расчета, было определено что коэффицент сопротивления теплопередаче установленных дверей не соответствует нормативным значениям. В здании учреждения установлена входная дверь, которая по своему техническому состоянию подлежит замене.

В качестве замены рекомендуется устанавливать железные утеплённые двери.

Методика расчёта мероприятий по замене дверей приведена ниже, результаты расчётов сведены в таблицу.

Формула расчёта тепловых потерь:

Где -площадь дверного проёма здания, м2; Q-количество тепла, которое теряет 1 м2 ограждающей конструкции, ; -разница температур снаружи и внутри помещения, .

, где R-сопротивление теплопередачи .

Для деревянных дверей железных утеплённых

-для г.Томска и Томского района=-40 (данные взяты из СНиП II-3-79).

Теплопотери в здании через дверные проёмы за отопительный период:

Уменьшение тепловых потерь составит:

Стоимость тепловой энергии на 2012 год составляет 1288 тыс.руб.

Затраты на установку 2-х утеплённых тамбурных одностворчатых дверей составляют ориентировочно 80500 рублей.

Б) Приобретение регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы рационального использования теплового потока в системе отопления, за счет регулирования расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружной среды.

Практика показывает, что установка автоматического клапана в тепловом узле  здания позволяет сэкономить в среднем  до 20%  теплового потока в год.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) рациональное использование теплового потока в системе отопления;

б) улучшения микроклимата в помещениях.

Для рассматриваемых объектов теплоснабжения был принят к установке регулятортемпературы (погодный компенсатор) серии ECL Сomfort 310. Он представляет собой универсальный четырехканальный цифровой регулятор температуры.

За 2012 год потребление тепловой энергии на объекте составило 560 Гкал.

Экономия тепла после установки погодного компенсатора ориентировочно составит:

, Гкал/год

Гкал/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, Гкал/год

Гкал/год

Средняя цена погодногокомпенсатора серии ECL Comfort 310 в комплекте с пластиковой картой, клемной панелью, ключом  и инструкцией составляет 40530 рублей.

Период окупаемости равен:

месяца.

В) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 16.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Так же в здании МБОУ «Наумовская СОШ» имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 29 0С, для д.Наумовка [данные взяты из СНиП II-3-79].

Расчёт тепловых потерь представлен в №14 для МБОУ Наумовской СОШ.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1890 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 105446 руб. Период окупаемости  13 лет 6,2 месяца.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Наумовская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 138,322 | 106,54 | 31,787 | 105446 | 295400 | 162 |

38. МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 716 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 30000 рублей хватит на промывку третьей части радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяцев.

Б) Установка регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления.

Для более качественного регулирования системы отопления необходимо установить на приборы отопления соответствующую регулирующую и запорную арматуру.

Балансировка стояков системы отопления, монтаж термостатных вентилей (замена соединительных узлов отопительных приборов на регулируемые) на подъемных и опускных разводящих трубопроводах системы отопления (стояках), позволяет сбалансировать систему отопления для выравнивания параметров теплоносителя между подъемными и опускными трубопроводами системы отопления. Экономия составляет 4-18 кВт/м3 в год. Монтаж термостатических вентилей и распределителей не только позволяет оптимизировать и снизить расход тепловой энергии в жилых помещениях, но и сбалансировать температуру воздуха в жилых помещениях, находящихся на разных этажах.

Примем к рассмотрению арматуру фирмы «Данфосс». На каждый прибор отопления необходимо установить терморегулятор на подающую линию и шаровой кран на обратную линию.

Согласно прайс-листу компании «Данфосс» стоимость данного оборудования составит:

Терморегулятор RAG( клапан с термоголовкой)– 2148 руб.;

Шаровой кран  Enolgas– 477 руб.

Ориентировочная цена комплекта с установкой составит 2700 рублей для одного радиатора.

Количество комплектов регулирования для отопительных приборов определяется согласно количеству стояков отопления (N=8 шт.).

Общая стоимость оборудования составит:

руб.

Общие затраты на оборудование с монтажом составит 21600руб.

Согласно опытным данным, предоставляемым компанией «Данфосс» количество теплоты, затраченное на отопление  здания сокращается до 2% от потребленного количества тепловой энергии.

Экономия после установки ориентировочно составит:

тыс.руб/год

Период окупаемости  равен

года

В) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами (Рис 16.). Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Так же в здании МАОУ «Калтайская СОШ» имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 29 0С, для д.Калтай [данные взяты из СНиП II-3-79].

Расчёт тепловых потерь представлен в №14 для МАОУ Калтайской СОШ.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1890 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 105446 руб. Период окупаемости  13 лет 6,2 месяца.

Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Калтайская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 138,322 | 106,54 | 31,787 | 105446 | 250000 | 162 |

39. МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района.

А) Расчет экономической эффективности химической промывки системы отопления.

В данной рекомендации предложено мероприятие по повышению эффективности работы системы отопления, решающее проблемы эффективности системы отопления, особенно в зданиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет, за счет повышения интенсивности теплоотдачи теплообменного оборудования (радиаторных батарей, конвекторов и т.п.)

Практика показывает, что отопительные системы здания через 5-7 лет забиваются отложениями в среднем на 20-40%.

В результате реализации данного мероприятия произойдет:

а) увеличение срока службы коммуникаций и оборудования без капитального ремонта на 10-15 лет особенно при регулярной очистке;

б) резкое снижение числа внеплановых ремонтов;

в) уменьшение гидравлических потерь;

г) увеличение интенсивности и равномерности теплопередачи от горячей воды, через радиаторы системы отопления в атмосферу помещений.

Выполнение работ по промывке системы отопления можно проводить собственными силами (если есть такая возможность) или с привлечением специализированной организации. Несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну первого варианта (например, промывка при помощи 5% раствора соляной кислоты по замкнутому контуру с последующим сливом в канализацию), второй вариант более целесообразен. Это объясняется необходимостью индивидуального подхода  к каждому элементу (контуру) системы отопления и возможностью заказа и выполнения комплекса работ по выполнению комплекса работ по повышению тепловой эффективности системы отопления (включая ревизию, многоступенчатую промывку и ремонт системы отопления). Промывка системы отопления производится при помощи специальных промывочных установок, которые выполнены из нержавеющей стали. Благодаря использования этого материала, на внутренних поверхностях оборудования не образуется ржавчина, а также не попадает грязь извне, что значительно отодвигает сроки ремонта системы отопления. В зависимости от особенностей каждого объекта необходимо разрабатывать индивидуальную технологию комплексной промывки. При этом следует учитывать изношенность оборудования, время, прошедшее с последнего ремонта системы отопления, степень загрязнения системы, наличие и конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры и целый ряд других параметров.

За 2012 год затраты на тепловую энергию на объекте составило 716 тыс.руб.

Экономия тепла после промывки ориентировочно составит:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Прогнозируемое потребление  тепловой энергии после внедрения мероприятия:

, тыс.руб/год

тыс.руб/год

Средняя цена за очистку радиатора и стояка составляет 1200 рублей, конвектора – 1200 рублей. Затраты на очистку внутренних поверхностей трубопроводов системы отопления составит:

руб.

Выделенных по программе «энергосбережение» средств в размере 30000 рублей хватит на промывку третьей части радиаторов и стояков здания.

Период окупаемости равен:

месяцев.

40. МБДОУ «Детский сад с. Кафтанчиково» Томского района.

Замена деревянных окон на пластиковые.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R=0,68 (0С∙м2/Вт)[СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице №7,№8,№9.

Длительность отопительного периода 243сут., 5616 часов.

Теплопотери в здании через окна за отопительный период:

- через деревянные окна:

- через двухкамерные окна ПВХ:

Соответственно: тепловые потери через деревянные и двухкамерные ПВХ окна за год составили:

Тепловые потери при замене деревянных оконных проёмов на стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах.Окна ПВХ составят:

Итого тепловые потери через все окна составят:

Экономия тепловой энергии при замене через ПВХ окна, за год ориентировочно составит:

Гкал/год.

Прогнозируемая годовая экономия при замене деревянных и однокамерных ПВХ окон 13,65 Гкал/год.

Усреднённая стоимость 1 Гкал для данного объекта на 2012 год составляет 2500 руб.

Годовая экономия в рублёвом эквиваленте составит ∆Э =34125 руб./год.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

500 тыс. рублей. Располагаемой суммы в 25000 рублей хватит на 2 окна

Период окупаемости

41. МБОУ «Халдеевская ООШ» Томского района.

А) Замена деревянных окон на пластиковые.

Для застроек старого типа эффективным способом снижения потребления энергии является теплоизоляция. Потери тепла в здании, как правило, распределяются следующим образом наружные стены 40%, окна 42%, крыша и пол 18%.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

Разница температур в помещении и на улице, то есть чем она выше, тем больше теплопотери.

Теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

При проведении первичного обследования было установлено, что через оконные проемы в окружающую среду происходит утечка большого количества тепла, из-за нарушения целостности стёкол и негерметичного их соединения с рамами Часть окон заменена окнами ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Так же имеются световые проёмы с одинарным стеклом и заложенные кирпичной кладкой в один слой с внутренней стороны, их заменять нет необходимости, так как их сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам.

Вследствие большего количества потерь теплоты через оконные проемы необходимо провести замену деревянных окон на окна из ПВХ.

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивление теплопередачи. Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м2 ограждающих конструкций или сколько тепла уйдет через 1м2 при определенном перепаде температур.

Так же в здании МБОУ «Халдеевская СОШ» имеется одна балконная дверь, нуждающаяся в замене.

Формула для расчета тепловых потерь:

Q=F⋅K⋅Δt, Вт

где F - площадь остекления здания, м2;

Q- количество тепла, которое теряет 1м2 ограждающей конструкции (Вт);

∆T- разница температур с наружи и внутри помещения (0С);

K – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции,(Вт/м2∙0С):

где R- сопротивление теплопроводности (0С∙м2/Вт).

Для деревянных окон с двойным остеклением R=0,44 (0С∙м2/Вт).

Для окон из ПВХ (стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах):

R = 0,68 (0С∙м2/Вт)[Данные взяты из СП 23-101-2004,таблица 5].

Площадь остекления объекта(F, м2) приведена в таблице № 39.

∆T- = 29 0С, для с. Халдеево [данные взяты из СНиП II-3-79].

Теплопотери в зданиях через окна за час представлены в таблице №39.

Длительность отопительного периода 243сут., 5616 часов.

Теплопотери в здании через окна за отопительный период:

- через деревянные окна:

- через двухкамерные окна ПВХ:

Соответственно: тепловые потери через деревянные и двухкамерные ПВХ окна за год составили:

Тепловые потери при замене деревянных оконных проёмов на стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах.

окна ПВХ составят:

Итого тепловые потери через все окна составят:

Экономия тепловой энергии при замене через ПВХ окна, за год ориентировочно составит:

Гкал/год.

Прогнозируемая годовая экономия при замене деревянных и однокамерных ПВХ окон 31,8 Гкал/год.

Годовая экономия в рублёвом эквиваленте составит ∆Э = 83185,43 руб./год.

Затраты на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом составляют ориентировочно

1540,07 тыс. рублей.

Период окупаемости

Годовая экономия составит 83185,43 руб. Не смотря на то, что данное мероприятие является крупнозатратным и имеет очень длительный срок окупаемости его проведение необходимо, так как существующие окна не отвечают требованиям действующих на территории РФ нормативных документов по тепловой защите зданий.  Замена деревянных окон на современные ПВХ окна значительно улучшит микроклимат в помещениях школы и заметно сократит потери тепла через световые проемы. В данный момент времени экономическая выгода не значительна, но в случае повышения тарифов на тепловую энергию срок окупаемости данного мероприятия существенно сократится.

| № корпуса | , Вт. | , Вт. | F, м2. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , Гкал/год. | , руб. | ∆К, руб. | ,мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Халдеевская СОШ» | 123,55 | 14,77 | 399,24 | 119,046 | 92,342 | 31,787 | 83185,4 | 250000 | 177 |

Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО | Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы и информационному обеспечению |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Исполнителем программы является Управление образования Администрации Томского района. Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком разработки и реализации Программ муниципалитета. Исполнитель Программы осуществляет реализацию мероприятий по данной Программе, и ежеквартально представляет отчет по установленной форме. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Алексеенко Р.В. – энергетик по хозяйственному обслуживанию Управления образования |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | ежегодно |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Приказ Управления образования Администрации Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Риск запаздывания в реализации мероприятий. риск неэффективного контроля достижения ожидаемых результатов мероприятий, и нерационального управления ходом реализации Программы |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Аварийные ситуации при эксплуатации оборудования. Риск недостаточной гибкости и адаптируемости Программы к изменению внешних условий |
| Мероприятия по устранению рисков: | Программа предусматривает минимизацию рисков, прежде всего за счет статуса Программы и механизмов организации управления ею, постоянного взаимодействия с руководством и персоналом учреждений, в которых реализуются мероприятия Программы. Риск запаздывания в реализации мероприятий, предусмотренных Программой, минимизируется за счет начала реализации Программы в максимально сжатые сроки. С целью минимизации этого риска предполагается утвердить Программу в 2013 году и начать ее реализацию с создания механизмов Управления Программой, которые позволят стимулировать учреждения, участвующие к активному участию в реализации мероприятий Программы. Риск недостаточной гибкости и адаптируемости Программы к изменению внешних условий, а также риск неэффективного контроля достижения ожидаемых результатов мероприятий и нерационального управления ходом реализации Программы должен быть минимизирован организацией мониторинга достижения результатов Программы. Проведение мониторинга должно обеспечить своевременное обнаружение сбоев в достижении запланированных результатов, провести анализ причин и скорректировать при необходимости цели, задачи и конкретные механизмы реализации Программы. Мероприятия по снижению рисков реализации Программы: - Организация сервисного обслуживания оборудования - Организация системы диспетчеризации данных, что позволит выявить и взять под контроль потери ресурсов, установить контроль качества, снизить вероятность аварий. |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | - Совершенствование систем приборного учета и мониторинга потребляемых видов энергии - Доля систем отопления, претерпевающих частичную модернизацию составляющих в 2013 году к общему числу отопительных систем, требующих модернизации - Процентная составляющая площади оконных блоков, заменяемых в 2013 году к площади оконных блоков, тербующих замены - Процентная составляющая систем электропотребления образовательных учреждений, претерпевающих модернизацию в 2013 году к общему числу систем электропотребления | 100% 51,6% 12,% 18,4% |
| --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Создание организационных, правовых, экономических, научно-технических условий, обеспечивающих перевод эксплуатации систем энергопотребления и энергообеспечения на энергосберегающий путь развития - Общая экономическая эффективность мероприятий по модернизации систем отопления, выражающаяся в годовой экономии, ожидаемой от проведённых в 2013 году мероприятий к сумме, затраченной на проведение мероприятий - Экономия, ожидаемая от проведённой в 2013 году замены деревянных окон на пластиковые к сумме, затраченной на проведение мероприятия - Экономия, ожидаемая от проведённой в 2013 году модернизации системы электропотребления к сумме, затраченной на проведение мероприятий | 5,8% 1,9% 8,6% |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района |
| Код ВЦП |  |

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участв-х в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1 | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | Управление образования АТР | Утверждается Управлением образования АТР совместно с руководителем образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством | 612 | 50,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Приобретение материалов с целью утепления кровли | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 50,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 127,0 |  |  |
| 2 | МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Замена витража из стеклоблоков на энергосберегающие окна со стеклопакетами с закладкой части проёмов кирпичной кладкой | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 500,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Приобретение материалов с целью установки регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 43,20 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 90,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 38,60 | Снижение потребления электрической энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 671,8 |  |  |
| 3 | МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 120,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 2 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 174,0 |  |  |
| 4 | МБДОУ «ЦРР-детский сад с.Богашево» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 25,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |
| 5 | МБДОУ «Детский сад п.Аэропорт» | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 27,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |
| 6 | МБОУ «Воронинская СОШ» Томского района | Приобретение автоматизированной воздушной завесы | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 21,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 7,50 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 55,5 |  |  |
| 7 | МБОУ «Семилуженская СОШ» Томского района | Приобретение материалов с целью замены и утепления дверных проёмов на главном входе в здание | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 35,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 2 |
|  |  | Теплоизоляция труб системы отопления в подвальных помещениях школы | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 48,30 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,35 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 116,65 |  |  |
| 8 | МБДОУ «Детский сад д.Воронино» | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 40,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |
| 9 | МБОУ «Спасская СОШ» Томского района | Замена элементов системы отопления и горячего водоснабжения, приобретение материалов с целью замены элементов системы отопления и горячего водоснабжения | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 346,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 10 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 27,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 27,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 427,0 |  |  |
| 10 | МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 75,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена тепловых узлов | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 200,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 302,0 |  |  |
| 11 | МБДОУ «Детский сад с.Батурино» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 25,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,15 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 58,15 |  |  |
| 12 | МБДОУ «Детский сад «Рябинка» КВ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 20,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 500,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 547,0 |  |  |
| 13 | МБДОУ «Детский сад «Сказка» п.Зональная Станция» Томского района | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ. | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 23,00 | Снижение потребления электрической энергии | 100 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 14 | МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 1000,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 120,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 1147,0 |  |  |
| 15 | МБДОУ «Детский сад с.Зоркальцево» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 25,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Приобретение материалов с целью установки регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 58,6 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 110,6 |  |  |
| 16 | МБОУ «Поросинская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 130,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Приобретение материалов с целью установки регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 86,40 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,15 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 276,55 |  |  |
| 17 | МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района | Ревизия теплового узла | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 60,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 114,0 |  |  |
| 18 | МАДОУ «ЦРР - детский сад д. Кисловка» Томского района | Замена светильников с ЛН 100 на светильники Е27 с лампами КЛЛ 20 | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 13,00 | Снижение потребления электрической энергии | 53 |
|  |  | Ремонт протечки системы водоотведения | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 20,00 | Снижение затрат на водоснабжение | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 19 | МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района | Приобретение материалов с целью установки энергоэффективных элементов системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 50,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 622 | 1053,86* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 1130,86 |  |  |
| 20 | МБДОУ «Детский сад с.Калтай» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 25,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |
| 21 | МБОУ «Копыловская СОШ» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 22 | МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 622 | 500,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 512,00 |  |  |
| 23 | МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 50,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 77,0 |  |  |
| 24 | МБДОУ «ЦРР-детский сад п. Копылово» Томского района | Приобретение материалов с целью установки регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 21,60 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 48,6 |  |  |
| 25 | МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района | Приобретение материалов с целью установки энергоэффективных противодымных дверей | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 70,50 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 97,5 |  |  |
| 26 | МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 90,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 500,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 617,0 |  |  |
| 27 | МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района | Замена ВРУ и кабельных линий на вводе в здание | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 90,00 | Снижение потерь электрической энергии во внешних электрических сетях | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 117,0 |  |  |
| 28 | МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 76,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |
| 29 | МАДОУ «ЦРР-детский сад с.Моряковский затон» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 43,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 30 | МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района | Приобретение материалов с целью установки энергоэффективных элементов системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 72,30 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 27,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 27,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,10 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 159,4 |  |  |
| 31 | МБДОУ «Детский сад К.В. с.Октябрьское» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 25,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |
| 32 | МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 35,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 500,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 589,0 |  |  |
| 33 | МАОУ «Итатская СОШ» Томского района | Замена светильников с ЛН 100 на светильники Е27 с лампами КЛЛ 20 | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 60,00 | Снижение потребления электрической энергии | 40 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 114,0 |  |  |
| 34 | МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 30,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 500,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 557,0 |  |  |
| 35 | МБОУ «Мазаловская СОШ» Томского района | Приобретение материалов с целью замены деревянных дверных проемов | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 62,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 2 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 62,00 |  |  |
| 36 | МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района | Приобретение материалов с целью замены входных деревянных дверей | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 30,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Приобретение материалов с целью установки регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 40,50 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 500,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,15 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 603,65 |  |  |
| 37 | МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района | Ревизия теплового узла | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 60,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 500,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 587,0 |  |  |
| 38 | МБОУ «Наумовская СОШ» Томского района | Приобретение материалов с целью замены входных деревянных дверей | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 80,50 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 295,40* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 429,9 |  |  |
| 39 | МБОУ «Калтайская СОШ» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 40 | МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 60,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Приобретение материалов с целью установки регулирующей и запорной арматуры на приборы системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 43,20 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 622 | 250,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 377,20 |  |  |
| 41 | МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района | Химическая промывка системы отопления | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 30,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |
| 42 | МБДОУ «Детский сад с. Кафтанчиково» | Приобретение материалов с целью замены деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 25,00 | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |
| 43 | МБОУ «Халдеевская ООШ» Томского района | Замена деревянных окон на пластиковые | 05/2013 | 10/2013 | Павлов В.М. | - | - | 612 | 250,00* | Снижение потребления тепловой энергии | 1 |
| 44 | МБОУ «Александровская СОШ» Томского района | Замена светильников с ЛН 100 на светильники Е27 с лампами КЛЛ 20 | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 7,50 | Снижение потребления электрической энергии | 5 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 7,45 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 14,95 |  |  |
| 45 | МБОУ «Басандайская СОШ им.Д.А.Козлова» Томского района | Замена светильников с ЛН 100 на светильники Е27 с лампами КЛЛ 20 | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 4,80 | Снижение потребления электрической энергии | 3 |
| 46 | МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района | Замена светильников с ЛН 100 на светильники Е27 с лампами КЛЛ 20 | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 7,20 | Снижение потребления электрической энергии | 6 |
| 47 | МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |
| 48 | МБДОУ «Детский сад с.Александровское» Томского района | Замена светильников с ЛН 100 на светильники Е27 с лампами КЛЛ 20 | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 20,00 | Снижение потребления электрической энергии | 12 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |
| 49 | МБДОУ «Детский сад с. Корнилово» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 04/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 50 | МАДОУ «Детский сад с. Корнилово» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 05/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 51 | МБДОУ «Детский сад д. Кудринский участок» | Замена элементов системы отопления. | 05/2013 | 10/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 11,80 | Снижение потребления электрической энергии | 10 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,20 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |
| 52 | МБДОУ «Детский сад «Полянка» п.Мирный» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 02/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 03/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,0 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 53 | МАДОУ «Детский сад «Полянка» п.Мирный» Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 54 | МБДОУ «Детский сад КВ п. Молодежный» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |
| 55 | МБДОУ «Детский сад КВ д.Нелюбино» | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |
| 56 | МБДОУ «Детский сад ОВ п. Рассвет» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 27,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 27,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |
| 57 | МБДОУ «Детский сад ОВ с Рыбалово» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 58 | МАДОУ «Детский сад ОВ с Рыбалово» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 59 | МБДОУ «Детский сад П и ОД » Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,15 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 33,15 |  |  |
| 60 | МБДОУ «Детский сад д. Черная речка» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |
| 61 | МБДОУ «Детский сад д.Губино» | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 12,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 18,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 4,75 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 58,75 |  |  |
| 62 | МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района | Обслуживание приборов учёта | 01/2013 | 03/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 3,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 622 | 9,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |
| 63 | МАДОУ «Детский сад с.Малиновка» Томского района | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 5,50 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
| 64 | МБОУ ДОД «Копыловский п/к «Одиссей» » | Проведение энергетического обследования | 01/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,15 | Анализ потребления энергоресурсов | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 04/2013 | 06/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 15,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 07/2013 | 09/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 6,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Обслуживание приборов учёта | 10/2013 | 12/2013 | Алексеенко Р.В. | - | - | 612 | 14,00 | Учёт и анализ потребления тепловой энергии | 1 |
|  |  | Итого по учреждению |  |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |
|  | Итого на общие мероприятия по энергосбережению для МАДОУ |  | 01/2013 | 12/2013 |  |  |  | 622 | 5,50 |  | 1 |
|  | Итого на общие мероприятия по энергосбережению для МАДОУ |  | 05/2013 | 10/2013 |  |  |  | 622 | 67,00 |  | 55 |
|  | Итого на обслуживание приборов учёта для МАДОУ |  | 01/2013 | 12/2013 |  |  |  | 622 | 93,00 |  | 5 |
|  | Итого на общие мероприятия по энергосбережению для МБДОУ |  | 01/2013 | 12/2013 |  |  |  | 612 | 29,25 |  | 5 |
|  | Итого на общие мероприятия по энергосбережению для МБДОУ |  | 05/2013 | 10/2013 |  |  |  | 612 | 861,00 |  | 122 |
|  | Итого на обслуживание приборов учёта для МБДОУ |  | 01/2013 | 12/2013 |  |  |  | 612 | 629,00 |  | 23 |
|  | Итого на общие мероприятия по энергосбережению для МАОУ |  | 05/2013 | 10/2013 |  |  |  | 622 | 303,2 |  | 42 |
|  | Итого на обслуживание приборов учёта для МАОУ |  | 01/2013 | 12/2013 |  |  |  | 622 | 171,00 |  | 6 |
|  | Итого на общие мероприятия по энергосбережению для МБОУ |  | 01/2013 | 12/2013 |  |  |  | 612 | 45,85 |  | 6 |
|  | Итого на общие мероприятия по энергосбережению для МБОУ |  | 05/2013 | 10/2013 |  |  |  | 612 | 2259,8 |  | 47 |
|  | Итого на обслуживание приборов учёта для МБОУ |  | 01/2013 | 02/2013 |  |  |  | 612 | 890,00 |  | 24 |
|  | Итого на реализацию программы «Школьное окно» |  |  |  |  |  |  |  | 6 349,26* |  | 12 |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2013 год